Na osnovu člana 78 stav 9 Zakona o upravljanju otpadom („Sl.list Crne Gore“ br.64/11), člana 44 Statuta opštine Mojkovac („Sl.list Crne Gore – Opštinski propisi“, br.31/10 i 26/12) i uz saglasnost Ministarstva održivog razvoja i turizma, Skupština opštine Mojkovac, na sjednici održanoj dana 03.06.2013. godine, donijela je

O D L U K U
o 
načinu privremenog skladištenja komunalnog otpada i 
uslovima zaštite životne sredine i zdravlja ljudi 
Član 1

Ovom odlukom propisuje se način organizovanja prostora, čuvarske službe, prijema vozila i vodjenje evidencije o količinama komunalnog otpada i definišu se potrebni infrastrukturni sadržaji i mjere zaštite životne sredine i zdravlja ljudi za privremeno skladištenje komunalnog otpada, na lokaciji „Zakršnica“, površine 24147m2, koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 751 KO Podbišće – Mojkovac, u skladu sa Odlukom Skupštine opštine Mojkovac. 

Član 2

Prostor za privremeno skladištenje komunalnog otpada podijeljen je u četiri zone prema grafičkom Prilogu broj 1, koji je sastavni dio ove odluke.
„Zona 1“ je prijemno-otpremna zona i obuhvata kapiju, portirnicu – čuvarsku kućicu, parking prostor i prostor za kolsku vagu.

„Zona 2“ je zona za privremeno skladištenje komunalnog otpada.

„Zona 3“ je zona inertnog otpada koji se koristi za prekrivanje privremeno skladištenog komunalnog otpada u „Zoni 2“.
„Zona 4“ je zona zaštitnog zelenog pojasa, koja ima ulogu da, spriječi raznošenje čestica prašine i neprijatnih mirisa u širu okolinu i smanji negativne vizuelne i druge uticaje na životnu sredinu i zdravlje ljudi. 

Raspored zona, iz st. 2, 3, 4 i 5 ovog člana, na terenu odgovora grafičkom prilogu iz stava 1 ovog člana.  

Član 3
Privremeno skladište komunalnog otpada:

1. ograđeno je ogradom minimalne visine 1,6 m sa svake strane sa koje ne postoji prirodna prepreka za prilaz privremenom skladištu, kako bi se spriječilo prisustvo neovlašćenih lica, domaćih i divljih životinja i nekontrolisano odlaganje komunalnog otpada,
2. ima pristupni put najmanje širine 6 m,
3. ima pumpu sa pogonom na tečno gorivo, kapaciteta min. 300 l/min i pripadajućom opremom za dovod tehnološke vode za gašenje požara,
4. ima najmanje jedan protivpožarni aparat, TIP: S-6, za gašenje požara i
5. ima organizovanu čuvarsku službu, službu za prijem komunalnog otpada i službu za   održavanje privremenog skladišta.
Član 4

Na portirnici privremenog skladišta komunalnog otpada na vidnom mjestu je istaknuta tabla, od tvrdog materijala, sa sljedećim podacima:
1. naziv privremenog skladišta komunalnog otpada,
2. radno vrijeme privremenog skladišta komunalnog otpada i
3. naziv firme koja upravlja privremenim skladištem komunalnog otpada.
1. Način privremenog skladištenja komunalnog otpada 

Član 5

Služba za prijem komunalnog otpada obavezna je da:
1. uredno vodi evidenciju primljenog komunalnog otpada;

2. usmjerava vozača vozila sa komunalnim otpadom (u daljem tekstu: „vozač“) na Zonu 2 na kojoj se vrši privremeno skladištenje komunalnog otpada;

3. prati istovar komunalnog otpada, vrši vizuelni pregled otpada i utvrđuje eventualno prisustvo nedozvoljenih frakcija;

4. u slučaju prisustva nedozvoljenih frakcija, iz tačke 3 ovog stava, ne dozvoljava privremeno skladištenje tog otpada;

5. omogućava nadležnom inspektoru nadzor nad:

· ispunjenošću uslova iz čl. 2, 3 i 4 ove odluke; 

· načinom na koji se vrši privremeno skladištenje komunalnog otpada;

· dokumentacijom o prijemu otpada i 

· poštovanjem uslova zaštite životne sredine i zdravlja ljudi prilikom privremenog skladištenja komunalnog otpada;
6. u slučaju požara hitno obavijesti Službu zaštite - vatrogasnu službu Mojkovca,
7. gasi i sprječava širenje požara, koristeći sredstva koja su propisana članom 3 stav 1 tač. 3 i 4, i
8. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i aktima Skupštine opštine Mojkovac.

Član 6

Mjerenje komunalnog otpada, do postavljanja vage u „Zoni 1“, vrši se shodno Ugovoru br._______ od _______ , zaključenim između „CRNAGORAPUT“-a i Javno stambeno komunalnog preduzeća „Gradac“ Mojkovac (u daljem tekstu: „komunalno preduzeće“).
Rezultati mjerenja iz stava 1 ovog člana sadržani su u mjernom listu koji je elektronskim putem odštampan u dva primjerka nakon svakog izvršenog mjerenja.   

Vaga je postavljena na katastarskoj parceli br. 968/2 KO Podbišće, a udaljena je od lokacije „Zakršnica“ 1200 m.
U slučaju raskida ugovora iz stava 1 ovog člana, komunalno preduzeće zaključiće ugovor sa drugim davaocem usluga mjerenja pod istim uslovima i procedurama utvrđenim ovom odlukom.  

Lokacija vage i pravac kretanja vozila sa komunalnim otpadom, od privremenog skladišta do vage i nazad, dat je u Prilogu broj 2 koji je sastavni dio ove odluke.
Član 7

Evidencija iz člana 5 stav 1 tačka 1 vrši se popunjavanjem Obrasca za evidenciju komunalnog otpada koji se privremeno skladišti, a dat je u Prilogu broj 3, koji je sastavni dio ove odluke (u daljem tekstu: „obrazac“).
Član 8
Privremeno skladištenje inertnog otpada vrši se u „Zoni 3“ u skladu sa postupcima propisanim za komunalni otpad iz čl. 5 i 6 ove odluke.
Evidencija o primljenom inertnom otpadu vrši se popunjavanjem Obrasca za evidenciju inertnog otpada koji se privremeno skladišti iz Priloga broj 4 koji je sastavni dio ove odluke.

Član 9
Sakupljeni komunalni otpad dovozi se na lokaciju vage iz člana 6 stav 3 ove odluke na kojoj se vrši mjerenje vozila sa dopremljenim komunalnim otpadom (bruto masa).
Ovlašćeno lice koje upravlja vagom (u daljem tekstu: „ovlašćeno lice“) primjerak mjernog lista o izvršenom uslužnom vaganju (u daljem tekstu: „mjerni list“) zadržava za sebe, a dva primjerka predaje vozaču.
Vozač je dužan da na ulazu u „Zonu 1“ preda jedan primjerak mjernog lista iz stava 2 ovog člana ovlašćenom službeniku iz Službe za prijem komunalnog otpada (u daljem tekstu: „službenik za prijem“), a jedan zadrži za sebe.
Nakon privremenog skladištenja komunalnog otpada vrši se mjerenje vozila bez komunalnog otpada. 
Nakon izvršenog mjerenja iz stava 4 ovog člana ovlašćeno lice jedan primjerak mjernog lista zadržava za sebe, a dva primjerka predaje vozaču.
Vozač je dužan da na ulazu u „Zonu 1“ preda jedan primjerak mjernog lista iz stava 5 ovog člana službeniku za prijem, a jedan zadrži za sebe.
Vozač je dužan da službeniku za prijem preda mjerni list iz stava 5 ovog člana u periodu koji nije duži od 60 minuta od predaje mjernog lista iz stava 2 ovog člana. 
                                                                 Član 10
Sastavni dio obrasca iz član 7 ove odluke su i mjerni listovi iz st. 2 i  5 ovog člana.  

Služba za prijem komunalnog otpada popunjava obrazac iz Priloga broj 3 ove odluke i jednom sedmično predaje komunalnom preduzeću.
Službenik za prijem unosi u obrazac iz Priloga broj 3 podatke iz mjernih listova iz st. 2 i 5 ovog člana, vrijeme prijema vozila i ostale potrebne podatke.  
Vozač popunjeni obrazac predaje komunalnom preduzeću jednom sedmično.
Na osnovu obrasca iz stava 1 ovog člana, komunalno preduzeće priprema izvještaj o privremeno uskladištenom otpadu jednom mjesečno i predaje ga nadležnom organu u Opštini Mojovac za poslove upravljanja komunalnim otpadom do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec. 

Služba za prijem komunalnog otpada čuva primjerke popunjenih obrazaca i mjernih listova iz člana 6 stav 2 ove odluke na period od 18 mjeseci.  
Komunalno preduzeće primjerke popunjenih obrazaca i mjernih listova iz člana 6 stav 2 ove odluke čuva na period od tri godine.

Član 11
Vozač je obavezan da :
1. zajedno sa službenikom za prijem popunjava i potpisuje obrazac,
2. postupa po nalogu službenika za prijem, 
3. uredno saobraća od vage do „Zone 2“ i nazad,
4. omogućava nadležnom inspektoru nadzor nad otpadom i pratećom dokumentacijom. 
2. Mjere zaštite životne sredine i zdravlja ljudi
Član 12
Služba za održavanje privremenog skladišta komunalnog otpada obavezna je da preduzme mjere zaštite životne sredine, na način što će obezbijediti:     
1. razastiranje komunalnog otpada u „Zoni 2“ u slojevima debljine od 0,2 m do 0,4 m,
2. prekrivanje razasutog komunalnog otpada sa slojem inertnog otpada iz „Zone 3“ debljine od 0,2 m do 0,3 m,
3. održavanje zaštitnog zelenog pojasa, 
4. sprovođenje mjera zaštite od požara,
5. deratizaciju privremenog skladišta u zoni zelenog pojasa najmanje jednom godišnje.
Prekrivanje razasutog komunalnog otpada sa inertnim otpadom vrši se najmanje jednom mjesečno.
Služba za održavanje privremenog skladišta komunalnog otpada vodi evidenciju o izvršenom prekrivanju razasutog komunalnog otpada popunjavanjem obrasca iz Priloga broj 5 koji je sastavni dio ove odluke.
Služba za održavanje privremenog skladišta komunalnog otpada dužna je da omogući nadležnom inspektoru uvid u evidenciju iz stava 3 ovog člana.
Član 13

Služba za održavanje privremenog skladišta komunalnog otpada obavezna je da sprovede mjere zaštite od požara na način što će obezbijediti uslove propisane članom 3 tač. 3 i 4 ove odluke.

Član 14

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore –  Opštinski propisi“, a primjenivaće se od dana kada se obezbijede infrastrukturni uslovi na lokaciji „Zakršnica“, a najkasnije do 10.08.2013 godine.
SKUPŠTINA OPŠTINE MOJKOVAC
Broj: 05-94                                                                                                   PREDSJEDNIK
Mojkovac, 03.06.2013.godine                                                                  Slavenko Blažević                                                                                        
5

