OPŠTINA MOJKOVAC

OPŠTINSKI PLAN ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD POPLAVA

Mojkovac, marta 2013. godine 

SADRŽAJ

GLAVA I

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POPLAVA 

1. OPŠTI DIO..................................................................................................................................7

1.1 Geografski položaj.........................................................................................................7

1.2 Reljef..............................................................................................................................7


1.2.1 Geomorfološki faktor......................................................................................7


1.2.2 Inženjersko- geološke odlike..........................................................................7

1.3 Geološko hidrološke karakteristike................................................................................8


1.3.1 Korišćenje voda za vodosnabdijevanje i industriji.........................................8

1.4 Klimatske karakteristike..............................................................................................11

1.5 Stanje životne sredine i kulturnog nasljeđa.................................................................11

1.6 Demografske karakteristike.........................................................................................11

1.7 Privredni i infrastrukturni objekti................................................................................12


1.7.1 Privredni objekti............................................................................................12


1.7.2 Elektroprivredni objekti................................................................................12


1.7.3 Saobraćajna infrastruktura............................................................................13


1.7.4 Željeznički saobraćaj....................................................................................13


1.7.5 Telekomunikacije..........................................................................................14

1.8 Vanprivredni objekti i ustanove...................................................................................14


1.8.1 Obrazovne ustanove......................................................................................14


1.8.2 Zdravstvene ustanove....................................................................................14


1.8.3 Sportski objekti.............................................................................................15


1.8.4 Vjerski objekti...............................................................................................15


1.8.5 Turistički objekti...........................................................................................15
2. POSEBNI DIO..........................................................................................................................16

2.1 Analiza hazarda............................................................................................................16


2.1.1 Vodotoci koji mogu biti uzrok poplava........................................................18



2.1.1.1 Crnomorski sliv..............................................................................19



1.1.1.2 Bujični tokovi i erozije...................................................................22



1.1.2    Plavljene površine..........................................................................26

2.2 Indukovane posljedice od poplava...............................................................................31

2.3 Učestalost pojavljivanja i intenzitet djelovanja poplava..............................................32

2.4 Kriterijumi zaštite od poplava......................................................................................35

2.5 Principi zaštite od poplava...........................................................................................36

2.6 Mjere, snage i sredstva za zaštitu od poplava..............................................................36


2.6.1  Pregled nephodnih radova i mjera za uređenje vodotoka i zaštitu od

                               poplava............................................................................................................40
3. ZAKLJUČCI.............................................................................................................................42
GLAVA II

DOKUMENTA OPŠTINSKOG PLANA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA

1.          Mjere zaštite i spašavanja od poplava (strukturne i nestrukt. mjere)..........................44
1.1 Mjere i aktivnosti nakon dobijanja upozorenja o mogućoj poplavi ili

                   upozorenja o ekstremnim meteorološkim uslovima...................................................44
1.2 Mjere zaštite i spašavanja od poplava po fazama.......................................................45
1.2.1  Zaštita ključne infrastructure…………………………………...................47
1.2.2 Zatvaranje puteva..........................................................................................47
1.2.3 Obnova zaliha...............................................................................................47
1.2.4 Odgovor na bujice.........................................................................................48 

1.2.5 Postupanje građana u slučaju poplava..........................................................48


1.2.6 Evakuacija.....................................................................................................49
2.   

Operativne jedinice (ljudski i materijalni resursi).......................................................49
3.          Organi lokalne uprave, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici 

4.        (ljudski i materijalni resursi).......................................................................................49
5.           Rukovođenje i kordinacija pri akcijama zaštite i spašavanja od 

        poplava...................................................................................................................... 50
6.          Međuopštinska i međunarodna saradnja.....................................................................50
7.           Informisanje građana i javnosti..................................................................................50
8.          Način održavanja reda i bezbjednosti prilikom intervencia........................................51
9.           Finansijska sredstva za sprovođenje plana.................................................................51
GLAVA III

PRILOZI

1. Opštinski tim za upravljanje u vanrednim situacijama

2. Pregled ljudskih i materijalnih resursa operativnih jedinica koje mogu biti angažovane u slučaju poplava

3. Pregled ljudskih i materijalnih resursa organa lokalne uprave, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika   

4. Organizaciona šema djelovanja u vanrednim situacijama od poplava 
5. Uputstvo za postupanje građana u slučaju rizika od poplava 
6. Pregled ugroženog stanovništva i objekata po područjima

7. Karte        

8. Uputstva o evakuaciji 

9. Pregled timova i grupa koje se u slučaju potrebe mogu angažovati za sprovođenje određenih mjera i aktivnosti 

10. Radna grupa za izradu plana zaštite i spašavanja od poplava

GLAVA I

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POPLAVA

1. OPŠTI DIO

1.1 GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Opština Mojkovac nalazi se u sjevernom  dijelu Crne Gore i njen geografski položaj određen je koordinatama od 42 ° 57´ 50“ sjeverne geografske širine i 19° 34 57“ istočne geografske dužine. Sa južne strane graniči se sa opštinom Kolašin,  sa zapadne strane sa opštinama Žabljak i Šavnik, na istoku se graniči sa opštinama Bijelo Polje i Berane dok se sa sjeverne strane graniči sa opštinom Pljevlja. Prostire se na teritoriji od 367 km2 koju prema popisu iz 2011. godine naseljava 8622 stanovnika sa  prosječnom gustinom naseljenosti od 23,5 stanovnika po 1 km2.

Radi lakšeg neposrednog učestvovanja i odlučivanja o poslovima od interesa za lokalno stanovništvo na području Opštine Mojkovac osnovano je 13 mjesnih zajednica.
1.2 RELJEF

1.2 .1 Geomorfološki faktori
 
Mojkovac je lociran u dolini rijeke Tare u podnožju planina Bjelasice, Sinjajevine i Prošćenskih planina. Podnožje planina je izbrazdano vodotocima rijeka Tare, Rudnice, Lepešnice, Štitaričke rijeke i Bistrice. Teritorija opštine Mojkovac se nalazi na nadmorskoj visini od 600 m do 2033 m, a gradsko naselje je formirano na visini od 820 m.

U morfološkom pogledu ova teritorija je u najvećem dijelu visoko – planinska (Sinjajevina, Bjelasica i Prošćenske planine).

Sinjajevina je planinska visoravan sa složenim i raznovrsnim reljefom nastalim tektonskim, erozivno-akumulacionim oblicima fluvijalne, kraške i glacijalne erozije i akumulacija kao i raspadanjem stijena.Oko 90% njene površine pokriveno je pašnjacima, na kojima se nalaze sezonske naseobine - katuni, dok su stalna naselja smještena u njenom podnožju (Štitarica, Polja, Gojakovići, Bistrica i Dobrilovina).

Bjelasica se izdiže iznad doline rijeke Tare do kote od 2033 m (Razvršje). Kompleks planine čine škriljci, eruptivne stijene i znatno manje krečnjaci. Njen reljef čine glacijalne forme, cirkovi i rolovi nastali ledničkim kretanjem. Planina obiluje izvorima i vodotocima jer se padavinske vode ne gube podzemno.

 Prošćenske planine predstavljaju pitom i pristupačan predio pogodan za bavljenje stočarstvom. Sjeverni i zapadni dio ove krečnjačke planine siromašan je izvorima i površinskim vodama, dok flišni jugo-zapadni i istočni dio imaju bolje uslove za pojavu izvora pa je zato i bolje naseljen.

1.2.2  Inženjersko – geološke odlike

Inženjersko-geološke karakteristike teritorije Opštine Mojkovac određene su sa dvije grupe stijena: vezane i nevezane.
Grupu vezanih dobro okamenjenih stijena čine karbonatske i silicijske stijenske mase predstavljene krečnjacima, dolomitima i rožnacima (karbonatne, permske trijaske i jurske starosti) i dijabaz-rožnačka formacija jurske starosti. Tereni izgrađeni od ovih stijena odlikuju se dobrom nosivošću i stabilnošću pa su povoljni za gradnju.

U grupu vezanih slabo okamenjenih spadaju klasični glinovito-laporoviti sedimenti, mlađeg paleozoika i donjeg trijesa koji izgrađuju dolinske strane Lepešnice, Štitarice i Poljske Bistrice u okolini gradskog naselja.Ovaj teren je zahvaćen procesima jaruženja i ispresijecan je gustom mrežom kraćih povremenih i stalnih tokova površinskih voda.Ovi tereni spadaju u uslovno stabilne, jer se u slučaju nekontrolisanog zasijecanja padina mogu pojaviti nestabilnosti u obliku klizišta.

U grupu nevezanih stijena mogu se uvrstiti kvartalne glacijalne, deluvijalne, terasne i aluvijalne naslage predstavljene šljunkovito-pjeskovitim sedimentima, većim valucima i drobinom različitog petrografskog sastava. Ovaj sastav je karakterističin za dolinu Tare i ubraja se u uslovno stabilne terene.
1.3 Geološko-hidrološke  karakteristike

Tara i vode od lokalnog značaja pripadaju crnomorskom slivu.Najznačajnije pritoke Tare na području opštine Mojkovac su: Štitarička rijeka i Ravnjak sa lijeve strane i Bjelojevička rijeka, Rudnica i Juškovića potok sa desne strane. Lepešnica izvire ispod Burena, odvodnjavajući istočni dio Prošćenskih planina, i pripada Limskom slivu.

 Najjači izvori se javljaju u podnožju planine Sinjajevine (Polja, Gojakovići i Bistrica) od kojih su najznačajniji: Martinski potok, Tvrdi potok, Španjska česma, Babino vrelo, Branislavac, Repište, Tmajevac, Ljevak i drugi.

Pritoke imaju sniježno-kišni režim tako da u vrijeme velikih kiša obrazuju jake vodene tokove koji erodiraju podlogu, odnose materijal i talože ga u podnožje planine zbog čega su česta pomijeranja korita rijeka. Takva pomijeranja često dovode do oštećenja lokalnih puteva i poljoprivrednog zemljišta.

Zabojsko jezero na Sinjajevini glečerskog je porijekla i sa najvećom dubinom od 18,8 m spada među najdublja jezera u Crnoj Gori.

1.3.1 Korišćenje voda za vodosnabdijevanje i u industriji
Oko 70 % stanovništva se snabdijeva vodom preko gradskog vodovoda i drugih lokalnih vodovoda, dok se nešto ispod 30 % stanovnika vodom snabdijeva preko individualnih vodovoda.

Vodoizvorište u Gojakovićima, sa kojeg se snabdijevaju gradska i prigradska područja sa oko 6500 stanovnika, u vodnom minimumu ima kapacitet od 30 l/s . Pritisak vode u gradskoj mreži iznosi od 6 – 6,5 bara.

Industrijski vodovod koji je snabdijevao tehnološkom vodom industriju drveta je zapušten i nije u upotrebi, dok se vodovod koji je snabdijevao tehnološkom vodom rudnik „Brskovo“ koristi i dalje za potrebe malih i srednjih preduzeća.

Komunalne otpadne vode sa užeg gradskog područja se prečišćavaju u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, dok značajan dio komunalnih otpadnih voda iz prigradskih naselja odlazi u prirodne recipijente bez ikakvog prečišćanja.

Slika br. 1: Plan izvedene i planirane mreže vodovoda u Mojkovcu
Slika br. 2: Plan izvedene i planirane atmosferske kanalizacije u Mojkovcu

Slika br. 3: Plan izvedene i planirane fekalne kanalizacije u Mojkovcu

1.4  KLIMATSKE KARAKTERISTIKE

Geografski položaj i konfiguracija terena uslovljavaju da najveći dio teritorije opštine Mojkovac ima planinsku  klimu sa nekim karakteristikama kontinentalne klime koju karakterišu velike dnevne i godišnje amplitude temperatura. Količina padavina je neravnomjerno raspoređena po mjesecima,  a zime su duge  i oštre sa često vrlo niskim temperaturama koje se mogu kretati  i ispod -20˚C.

Gradski dio Mojkovca osjeća mali uticaj primorske klime i uglavnom ima umjereno-kontinentalne klimatske karakteristike.

Visina sniježnog pokrivača u zimskom periodu naglo opada sa nadmorskom visinom.

Proljeće i jesen karakteristični su po jakim južnim i jugozapadnim vjetrovima dok u zimskom periodu najčešće duva sjeverni vjetar.
1.5 STANJE ŽIVOTNE SREDINE I KULTURNOG NASLJEĐA

Područje opštine Mojkovac izrazito je planinski pejzaž odvojen rječnim dolinama sa očuvanom florom i faunom. 

Nacionalni park Durmitor zauzima  zapadni dio teritorije opštine Mojkovac gdje se na lokalitetu Crna poda, nalazi šuma crnog bora sa stablima visine i do 50m, starosti od oko 400 godina. Ovaj lokalitet je 1977. godine uvršten UNESCO programom u Svjetsku mrežu rezervata biosfere.

Dio južne teritorije opštine Mojkovac zauzima zaštićeno područje Nacionalnog parka Biogradska gora. Pravo prirodno bogatstvo predstavljaju planine Sinjajevina i Bjelasica čije se ambijentalne i pejzažne vrijednosti mogu valorizovati u turističke svrhe pa je iz tih razloga razvoj planine Bjelasice, planiran Planom posebne namjene Bjelasice i Komova.

Od kulturno istorijskih spomenika mogu se izdvojiti :

· Manastir Sv. Đorđe u Dobrilovini koji se spominje u zapisima iz 1592. godine,

· Crkva u Prošćenju iz 12. vijeka,

· Spomenik palim borcima Mojkovačke bitke,
· Spomenici palim borcima u II svjetskom ratu.
1.6  DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE

Na površini od 367 km2  živi 8622 stanovnika sa prosječnom gustinom naseljenosti od 23,5 stanovnika na 1 km2 i sa prosječnim brojem članova po domaćinstvu od 3,49.

Gustina mreže naselja je rijetka sa prosječnih 3,49 naselja na 100 km2 što je duplo manje od državnog prosjeka.

Stepen urbanizacije je oko 41 % ne računajući prigradska  naselja formirana pri unutrašnjoj migraciji stanovništva iz obližnjih sela.

Polna struktura stanovništva je blago na strani muškaraca što se vidi iz sljedeće tabele.
	POL
	MUŠKARCI
	ŽENE

	UKUPNO
	4352
	4270


Tabela br. 1: Polna struktura stanovništva
Populacija opštine Mojkovac spada u kategoriju regresivnog, odnosno starog stanovništva. Indeks starenja koji predstavlja odnos stanovništva starog 60 i više godina i stanovništva starog od 0 do 20 godina iznosi 59,2 dok je kritična vrijednost iznad koje stanovništvo zalazi u proces starenja 40 godina.

Posebno je visok indeks starenja u naseljima: Bistrica, Dobrilovina i Stevanovac, dok je naselje Crvene Lokve skoro potpuno iseljeno.


Prosječna starost stanovništva opštine Mojkovac, prema popisu iz 2003. godine iznosila je 35,7 godina. 

1.7 PRIVREDNI I INFRASTRUKTURNI OBJEKTI

1.7.1 Privredni objekti

Od većih privrednih preduzeća postoji fabrika metalnih djelova „Tara-aeroscape and defence produkt“, zanatska radionica „Aluline“ koja se bavi proizvodnjom eloksirane bravarije i nekoliko manjih drvoprerađivačkih preduzeća od kojih su najznačajniji DOO „Trudbenik“, DOO „Iver“, DOO „Elisa“ i DOO „Nesiren“.

Od rudnih nalazišta poznata su nalazišta olovo-cinkane rude, ali se ne eksploatišu od 1991. godine dok su nalazišta žive na području Bjelojevića zanemarljiva.

Značajna su nalazišta tehničko-građevinskog kamena čija se ekploatacija i obrada vrši na području MZ Štitarica. Ekploatacija šljunka i pijeska različitih granulacija, vrši se  iz korita rijeke Tare sa više lokacija.
1.7.2 Elektroprivredni objekti

Preko teritorije opštine Mojkovac prolaze sljedeći dalekovodi :

· 220 KV u dužini od 11 km ;

· 110 KV u dužini od 5 km;

· 400 KV u dužini od 9km;

· 110 KV u dužini od 7 km.
Potrošači na teritoriji opštine Mojkovac snabdijevaju se električnom energijom iz TS 220/110/35 KV Mojkovac. Ova TS je priključena T-vezom  na dalekovod  220 KV Pljevlja – Podgorica i dalekovod  110 KV Mojkovac –Ribarevine. Ovi prenosni objekti su u vlasništvu AD ,,Prenos“ i predstavljaju  posebnu cjelinu elektroenergetskog sistema na području opštine Mojkovac.


Iz TS 220/110/35 KV  napaja se TS 35/10 KV 2x4 NVA Mojkovac do RP 10 KV Mojkovac koja se nalazi  u posebnom objektu. Od ovog RP 10KV Mojkovac potrošači se napajaju prekon 100 km 10 KV vodova  i 77 TS 10/04 KV i 300 km mreže 380/220 V.
1.7.3 Saobraćajna infrastruktura

Opština Mojkovac je povezana sa regionalnim centrima sjeverne Crne Gore (Bijelo Polje, Berane i Pljevlja) i centrom od državnog značaja (Podgorica) relativno dobrim putevima (magistralni i regionalni putevi).

Glavne saobraćajnice na teritoriji Opštine Mojkovac su :

1. Jadranska magistrala u dužini od 20 km na kojoj se nalaze infrastrukturni objekti:

· 2 mosta dužine preko 30 m, 

· 2 mosta dužine preko 10 m, 
· 1tunel dužine preko 30 m. 
2. Regionalni put Mojkovac – Pljevlja u dužini od  32 km sa sljedećom infrastrukturom :

· 1 most dužine preko 30 m, 

· 6 mostova dužine ispod 30 m, 

· 1 tunel.

3. Lokalni put Mojkovac – Štitarica ;

4. Lokalni put Mojkovac – Slatina;

5. Lokalni put Mojkovac – Bjelojevići;

6. Lokalni put Rudnica – Brskovo;

7. Lokalni put Mojkovac - Stevanovac – Krstac;

8. Lokalni put Krstac – Buren;

9. Nekategorisani put Štitarica – Sinjajevina – Polja;

10. Nekategorisani put Štitarica – Sinjajevina – Dobrilovina;

11. Nekategorisani put Prošćenje – Stup – Crvena lokva – Buren;

12. Nekategorisani put Brskovo – Vrioca – Medeno guvno – Bojna njiva.

1.7.4 Željeznički saobraćaj

Kroz teritoriju opštine Mojkovac prolazi željeznička pruga, dio jednokolosječne pruge Beograd – Bar, u dužini od 18250 m  sa sljedećim objektima:

· 9 mostova ukupne dužine 697 m i 

· 7 tunela ukupne dužine 4316 m. 

1.7.5 Telekomunikacije

Fiksna telefonija u Mojkovcu ostvarena je preko tri digitalne centrale, 4 prenosna sistema i mjesne distributivne mreže, dok je mobilna telefonija zastupljena preko tri operatera: T-mobile, M-tel i Telenor  sa baznim stanicama na sljedećim lokacijama:

1. Mojkovac,

2. Podbišće,

3. Katuničko brdo,

4. Gradac,

5. Štitarica,

6. Žari.
Emitovanje, prenos i distribucija radio i TV signala obavlja se preko emisionih stanica koje se nalaze na sljedećim lokacijama:

1. Mojkovac,

2. Podbišće,

3. Katuničko brdo,

4. Gradac,

5. Štitarica,

6. Kruške.
1.8 VANPRIVREDNI OBJEKTI I USTANOVE

             1.8.1 Obrazovne ustanove

        Oko 1400 učenika stiče obrazovanje u sljedećim obrazovnim ustanovama:

· Srednja mješovita škola „Vuksan Đukić“;

· Osnovna škola „Aleksa Đilas – Bećo“ sa područnim odjeljenjima u Podbišću, Štitarici, Poljima, Gojakovićima  i Dobrilovini;

· Osnovna škola  „Milovan Rakočević“ u Lepencu sa područnim odjeljenjem u Žarima;

· Osnovna škola  „Radomir Rakočević“ u Slatini sa područnim odjeljenjem u Jakovićima;

· Dječji vrtić „Jevrosima Rabrenović“.
1.8.2 Zdravstvene ustanove

Dom zdravlja u Mojkovcu izgrađen je 1972. godine i ima korisnu površinu od 2815 m² prostora sa kapacitetom od 15 bolesničkih postelja. 

Pored Doma zdravlja ,,Boško Dedejić’’ moguće je u slučaju potrebe računati na 6 zdravstvenih stanica koje se nalaze u Lepencu, Štitarici, Poljima, Slatini, Bistrici i Žarima.
1.8.3 Sportski objekti

Aktivnosti vezane za fizičku kulturu i sport ostvaruju se kroz školski sistem kojim je obuhvaćeno 1380 djece i omladine.

Sportski fudbalski, rukometni i klubovi borilačkih vještina okupljaju oko 400 članova.

Aktivnosti fizičke kulture se odvijaju u tri školske sale ukupne površine od 2900 m²  i na gradskim stadionima koji su rekonstruisani 2009. godine.

1.8.4 Vjerski objekti

U Dobrilovini se nalazi Manastir Sv. Đorđa. U Mojkovcu se nalazi Hram Hristovog roždestva, renovirane crkve nalaze se u Slatini, Štitarici, Poljima i crkva Ružica na Sinjajevini.U fazi završetka je crkva u Lepencu, a u izgradnji je u Jakovićima.

1.8.5 Turistički objekti


I pored toga što je strateški pravac razvoja Mojkovca turizam u njemu se nalazi mali broj turističkih objekata sa sljedećim smještajnim kapacitetom:

· Hotel Palas sa 70 kreveta,

· Hotel Dulović sa 17 kreveta,

· Hotel Krstac sa 14 kreveta,

· Hotel Tara sa 37 kreveta,

· Eko-imanje Rakočević sa 40 kreveta,

· Hotel Ravnjak sa 12 kreveta,

· Eko-katun u Dobrilovini sa 12 kreveta,

· Planinarski dom Džambas sa 40 kreveta,

· Planinarski dom Brskovo sa 30 kreveta.
2. POSEBNI DIO

2.1 ANALIZA HAZARDA


Poplava je izlivanje vode iz rječnog korita, jezera ili mora, pri čemu voda pokriva određeni kompleks zemljišta. Poplave mogu nastati kao posljedica velikih kiša, naglog  otapanja snijega, jakih zemljotresa  i drugih nesreća. Početak, obim i vrijeme trajanja poplava ne može se unaprijed predvidjeti, ali se na osnovu stečenih iskustava i sređenih statističkih podataka, s obzirom na mjesto pojave i godišnje doba, može pretpostaviti da će do poplava doći. Na osnovu karte srednje količine kiše za područje Crne Gore, Mojkovac je predstavljen kao potencijalno ranjivo mjesto od poplava. Veliki uticaj na vodostaj rijeke Tare i plavljenje površina oko nje ima količina padavina na uzvodnom dijelu Tare, odnosno u Kolašinu.

Slika br. 4: Karta srednje količine za područje Crne Gore sa potencijalno

 ranjivim mjestima na poplave


Tako je u periodu od 08.novembra  pa sve do kraja decembra 2010.godine, područje Mojkovca bilo izloženo seriji ciklona koji su uslovili učestale i veoma obimne padavine. Jaka kišna serija počela je 08. novembra  i uslovila je nagli porast rijeke Tare, koji je do tog dana bio na nivou niskog vodostaja. Drugi dodatni faktor koji je uticao na nagli priliv voda bile su visoke temperature za to doba godine, zbog kojih su izostale sniježne padavine, a uslovile su i naglo otapanje sniježnog pokrivača koji je na većim nadmorskim visinama iznosio i do 50 cm. Na osnovu podataka Hidrometeorološkog zavoda u periodu od 07 h 30.11. do 13 h 01.12.2010. godine u Mojkovcu je palo 1333 l/m² kiše, što je s obzirom na velike slivne površine stvorilo ogromnu količinu vode koju korita rijeka nijesu mogla da prime.

[image: image1.png]



Slika br.5: Položaj ciklona koji je uslovio obilne padavine, praćene

 jako visokim temperaturama i jakim južnim vjetrom


Izgradnjom vodnih objekata kao što su nasipi, brane, kanali ili veliki   akumulacijski bazeni mogu se spriječiti ili umanjiti posljedice poplava. Poplave mogu biti prirodne i vještačke.

Prirodne poplave nastaju najčešće kada se voda izlije iz rječnog korita i pokrije priobalno zemljište ili teče preko njega. Širina poplavljenog zemljišta zavisi od količine vode, dubine rječnog korita, nagiba strana rječne doline i zaštitnog pojasa izgrađenog duž rijeke.


Vještačke poplave nastaju rušenjem nasipa na rječnim obalama i branama na hidroakumulacijama.

Većina naselja u Mojkovcu nalazi se u dolinama rijeke Tare, Štitaričke rijeke, Rudnice, Lepešnice, Poljske Bistrice i drugih voda od lokalnog značaja i izložena su povremenom plavljenju, pri čemu nastaju štete na objektima i poljoprivrednom zemljištu.


Magistralni put Mojkovac – Kolašin, regionalni put Mojkovac – Pljevlja, željeznička pruga Bijelo Polje – Bar, kao i većina lokalnih puteva,  izgrađeni su pored rijeka i trpe značajna oštećenja pri poplavama.

Studije slučaja - 23.11.2006. godine  došlo je do klizanja terena pored regionalnog puta Mojkovac – Đurđevića Tara u  mjestu Kaludra pri čemu je obrušeni materijal zatrpao korito rijeke Tare i napravio branu. Zbog nemogućnosti oticanja voda se akumulirala uzvodno plaveći poljoprivredno zemjljište i pomoćne objekte  u naselju Kaludra. Izvršena je evakuacija stanovništva iz 5 stambenih objekata, a takođe je izvršeno i izmještanje materijalnih dobara iz tih objekata. Tara je napravljenu branu probila tek 24.11.2006. godine u 21h.
[image: image2.jpg]



Slika br. 6: Odron u kanjonu Tare

[image: image3.jpg]



Slika br. 7: Poplavljene površine u Kaludri
2.1.1 Vodotoci koji mogu biti uzrok poplava


U ovom dijelu procjene ugroženosti biće detaljno sagledani vodotoci koji mogu biti uzrok poplava na teritoriji opštine Mojkovac.

2.1.1.1 Crnomorski sliv

Crnomorskom slivu pripadaju rijeke Ibar, Lim, Ćehotina, Tara i Piva.
[image: image4.jpg]o

11000 22.000

44,000

Legenda :
A~ Crnomorski siiv
Jaararski sliv
N Granica Crne Gore
B tezerz cmomorskeg siva
lezera jadranskog sliva





Slika br. 8: Karta Crnomorskog sliva

Tara i njene pritoke na teritoriji opštine Mojkovac pripadaju Crnomorskom slivu.


Desne  pritoke Tare na teritoriji opštine Mojkovac su: Bjelojevička rijeka, Rudnica, Juškovića potok, Mrdovića potok, Zadubski potok i Gostilovački potok.
Lijeve pritoke Tare su: Štitarička rijeka, Borovnjački potok, Poljska Bistrica, Aluški potok, Ravnjak i Sokolovački potok.

[image: image5.jpg]3





Slika br. 9: Karta vodotoka na teritoriji opštine Mojkovac

Kroz urbani dio Mojkovca dužina rječnog korita Tare je 3,5 km sa osnovnim pravcem toka jugoistok – sjeverozapad. U ovom dijelu Tara iz klisurastog korita ulazi u široku dolinu čime se uslovi njenog tečenja znatno pogoršavaju,  jer dolazi do istaložavanja velikih količina vučnog nanosa, zbog oslabljene vučne snage rijeke. Sprudovi nanosa u koritu često mijenjaju tok, Tare koja odnosi rastresiti materijal sa obala mijenjajući tako korito i ugrožavajući infrastrukturne objekte i naselja pored nje.

[image: image6.jpg]



Slika br. 10: Odnošenje lijeve obale i ugrožavanje poslovnih objekata

Karakteristične velike vode rijeke Tare u periodu od 1960. do 1980. godine (Studija Hidrotehničke infrastrukture Mojkovca iz 1983. godine) date su u sljedećoj tabeli:

	N0
	GODINA
	DATUM POJAVE


	Xi

m3/sek

	1. 
	1960
	07.11.
	377

	2. 
	1961
	12.11.
	164

	3. 
	1962
	06.02.
	357

	4. 
	1963
	17.12.
	565

	5. 
	1964
	20.12.
	282

	6. 
	1965
	03.03.
	346

	7. 
	1966
	03.12.
	341

	8. 
	1967
	27.12.
	350

	9. 
	1968
	20.12.
	599

	10. 
	1969
	27.11.
	336

	11. 
	1970
	04.
	513

	12. 
	1971
	01.01.
	338

	13. 
	1972
	28.09.
	220

	14. 
	1973
	07.11.
	172

	15. 
	1974
	24.10.
	742

	16. 
	1975
	19.11.
	279

	17. 
	1976
	03.12.
	258

	18. 
	1977
	12.02.
	388

	19. 
	1978
	14.02.
	314

	20. 
	1979
	17.11.
	681


Tabela br. 2: Godišnji maksimalni protoci

Vodostaj rijeke Tare na vodomjernoj stanici u Trebaljevu dana 18.10.1992. godine bio je  497 cm( podaci Hidrometeorološkog zavoda od 11.08.2011. godine) Na mjernoj stanici u Mojkovcu na taj dan vodostaj nije evidentiran.


Pored korita rijeke Tare prolazi magistralni put Bijelo Polje – Podgorica, regionalni put Mojkovac – Pljevlja, lokalni put Mojkovac – Slatina i željeznička pruga Bijelo Polje – Bar čiju stabilnost rijeka ugrožava na više lokacija.

Štitarička rijeka izvire ispod krečnjačkog odsjeka “Javorove glave” na Sinjajevini, teče kroz selo Štitaricu  i uliva se sa lijeve strane u rijeku Taru.


Dužina korita Štitaričke rijeke iznosi 9450 m, a srednji protok je 1,9 m³/s.


Zbog strmog korita rijeka snosi veliku količinu materijala taložeći ga u srednjem dijelu korita usljed čega se izliva i mijenja tok kroz selo Štitaricu.


Bjelojevička rijeka izvire ispod vrhova Bjelasice sa dužinom korita od 7850 m i srednjim protokom od 1 m³/s. Uliva se u Taru sa njene desne strane u Podbišću. Vodni režim Bjelojevičke rijeke je ujednačen jer joj je slivno područje obraslo vegetacijom. U dosadašnjim poplavama Bjelojevička rijeka nije pričinjavala neke veće štete, ali postoji mogućnost da na pojedinim djelovima ugrozi lokalni put Mojkovac – Bjelojeviće i poljoprivredna imanja.


Borovnjački potok je lijeva pritoka rijeke Tare sa dužinom korita od 4300 m i slivnim područjem 3,5 km². Svojim koritom u dužini od 1950 m presijeca naselje Podbišće na dva dijela, prolazi ispod magistralnog puta i željezničke pruge kroz propuste koji se neredovno održavaju.


Rudnica je tok koji  se spušta sa Bjelasice  i uliva sa desne strane u rijeku Taru na samom ulazu u gradsko naselje. Dužina rječnog korita je 4850 m, od toga kroz naseljeno mjesto prolazi u dužini od 1950 m.


Juškovića potok je desna pritoka Tare sa dužinom toka od 2200 m, slivnom površinom od 1,8 km² i velikim vodama od 8,7 m³/s. Ovaj potok presijeca sjeverozapadni dio grada. Sa obje njegove strane pružaju se saobraćajnice. Potok je premošćen sa četiri mosta od kojih su tri na lokalnom, a jedan na magistralnom putu.


Rijeka Poljska Bistrica izvire ispod Sinjajevine i uliva se sa lijeve strane u Taru. Najvećim dijelom svoga toka prolazi kroz poljoprivredno zemljište na koje pri izlivanju iz korita nanosi velike količine materijala.


Rijeka Ravnjak (Bistrica) izvire ispod Pećarca  dok njegova glavna vrela izviru ispod regionalnog puta Mojkovac – Đurđevića Tara. Dužina korita Ravnjaka je oko 5,5 km. Ljevak, lijeva pritoka Ravnjaka, dug oko 2,5 km dijeli selo Bistricu na dva dijela.


U dosadašnjem periodu ove vode nijesu nanosile neke značajnije štete.


Lepešnica izvire ispod “Burenskog dola” i pripada slivu Lima. Uliva se u Ljuboviđu kod Slijepač  mosta. Odvodnjava prostor istočnih djelova Prošćenskih planina. Dužina njenog korita je oko 8140 m, a srednji protok je 1,5 m³/s.


U dijelu korita koje prolazi kroz Lepenac često ugrožava poljoprivredna imanja i nekoliko neplanski napravljenih stambenih objekata.

 
Lepešnica prolazi ispod magistralnog puta kroz propust koji se neredovno održava pa postoji mogućnost da na tom mjestu dođe do oštećenja magistralnog puta.
                                                2.1.1.2  Bujični tokovi i erozije


Živote ljudi i njihovu imovinu mogu ugroziti bujični tokovi i erozivni procesi koji uglavnom nastaju zbog neadekvatnog korišćenja prirodnih resursa i velikih nagiba terena. Praktično sve vode na teritoriji opštine Mojkovac su bujičnog karaktera sa redovnom pojavom bujičnih talasa i velikom količinom nanosa.


Istočni i sjeveroistočni predjeli iznad doline Tare su uglavnom dobro pošumljeni pa je erozija manje izražena. Erozioni procesi su najviše izraženi u gornjem slivnom području rijeke Lepešnice koji je u znatnoj mjeri ogoljen.


Površinski i dubinski oblici fluvijalne erozije (brazde, jaruge i vododerine) izraženi su i u gornjem toku slivnog područja Štitaričke i Bjelojevičke  rijeke. Erozivni procesi su izraženi i na strmim terenima koji prate tok Tare od ušća Štitaričke rijeke pa nizvodno do Dobrilovine.


Bujični tokovi, sa odnosom velikih i malih voda većim od 1000:1, ugrožavaju naselja, saobraćajnice i poljoprivredna zemljišta.

[image: image7.jpg]



Slika br. 11: Izgled oštećenog nekategorisanog puta

Najznačajniji bujični tokovi i objekti koji mogu biti oštećeni poplavama prikazani su u sljedećoj tabeli:

	Redni broj
	Bujični  tok
	Recipijent
	Put 
	Pruga
	Poljopr. zemljište u naseljima
	Broj ugroženih objekta
	Broj stanovnika

	1. 
	Štitarička rijeka
	Tara
	Lokalni put magistrala – Štitarica

Magistralni put
	Bijelo Polje - Bar
	Štitarica
	11 + objekti asfaltne baze
	15

	2. 
	Pražića potok
	Štitarička rijeka
	Nekategorisani put
	/
	Štitarica
	2
	6

	3. 
	Bjelojevička rijeka
	Tara
	Lokalni put Mojkovac - Bjelojevići
	/
	Bjelojevići
	
	

	4. 
	Borovnjački potok
	Tara
	Lokalni put Mojkovac - Podbišće
	Bijelo Polje - Bar
	Podbišće
	6
	21

	5. 
	Rudnica
	Tara
	Ul.Nemanjina
	Bijelo Polje - Bar
	Rudnica

Gradski stadion
	8
	35

	6. 
	Potok u Ambarinama
	Rudnica
	Ul.Vojislava Šćepanovića
	Bijelo Polje - Bar
	Ambarine
	9
	27

	7. 
	Juškovića potok
	Tara
	
	/
	Uroševina
	1
	4

	8. 
	Fuštića potok


	Tara
	Lokalni put Mojkovac - Slatina
	/
	Stevanovac
	
	

	9. 
	Aluški potok
	Tara
	Nekategorisani put
	/
	Polja
	2
	3

	10. 
	Poljska Bistrica
	Tara
	Nekategorisani put Polja - Vodenice
	/
	Polja
	2
	5

	11. 
	Mrdovića potok  (Vučji potok)
	Tara
	Lokalni put Mojkovac - Slatina
	/
	Slatina
	
	

	12. 
	Zadubski potok
	Tara
	Nekategorisani put Slatina - Gostilovina
	/
	Slatina
	
	

	13. 
	Gostilovački potok
	Tara
	Nekategorisani put
	/
	
	
	

	14. 
	Smolović
	Tara
	Nekategorisani put
	/
	Stevanovac
	
	

	15. 
	Baltića potok
	Tara
	Nekategorisani put
	/
	Polja
	
	

	16. 
	Vukovića potok
	Tara
	Nekategorisani put
	/
	Polja
	
	

	17. 
	Potok “Babino vrelo”
	Tara
	Nekategorisani put
	/
	Gojakovići
	
	

	18. 
	Tvrdi potok
	Tara
	Nekategorisani put
	/
	Gojakovići
	
	

	19. 
	Ljevak
	Ravnjak
	Nekategorisani put
	/
	
	
	

	20. 
	Ravnjak
	Tara
	Nekategorisani put
	/
	Bistrica
	
	

	21. 
	Sokolovački potok
	Tara
	Nekategorisani put
	/
	Dobrilovina
	
	

	22. 
	Lepešnica
	Ljuboviđa
	Magistralni put
	/
	Lepenac
	2
	3


Tabela br. 3: Bujični vodotoci na teritoriji opštine Mojkovac

Željeznička pruga Beograd – Bar može biti ugrožena od sljedećih vodotoka: Tare, Štitaričke rijeke i Borovnjačkog potoka (tabela br. 4).

	Vodotok
	Lokalitet
	Mjesto

	Tara
	Barice
	Ambarine

	Štitarička rijeka
	Grla
	Podbišće

	Borovnjački potok
	Lilovina
	Podbišće


Tabela br. 4: Vodotoci koji mogu ugroziti željezničku prugu

Magistralni put ugrožavaju sljedeći vodotoci: Tara, Štitarička rijeka, Juškovića potok i Lepešnica (tabela br. 5).
	Vodotok
	Lokalitet
	Mjesto

	Tara
	Zakršnice
	Podbišće

	Tara
	Mostine
	Mojkovac

	Štitarička rijeka
	Zakršnice
	Podbišće

	Borovnjački potok
	
	Podbišće

	Juškovića potok
	
	Mojkovac

	Lepešnica
	
	Lepenac


Tabela br. 5: Vodotoci koji mogu ugroziti magistralni put


Regionalni put Mojkovac – Đurđevića Tara mogu ugroziti Tara i više bujičnih vodotoka koji izazivaju odrone.

Zbog povećane mogućnosti da ugroze živote ljudi i materijalna dobra izdvojićemo sljedeća dva bujična vodotoka:
· Potok u Ambarinama je lijeva pritoka rijeke Rudnice, bujičnog je karaktera i može ugroziti gornji dio naselja Ambarine, kao i nekoliko kuća ispod same željezničke pruge. U dijelu iznad pruge, u dužini od oko 650 m izvršena je regulacija njegovog korita. Donji dio korita je zatvorenog tipa što onemogućava čišćenje nanesenog materijala i postoji opasnost da dođe do njegovog začepljenja.
[image: image8.jpg]



Slika br. 12: Regulacija potoka u Ambarinama
· Aluški potok ima veliko slivno područje i veoma strmo korito. Zbog mogućnosti skretanja njegovog toka, iznad mjesta gdje ga presijeca nekategorisani put, postoji mogućnost da ugrozi poljoprivredna imanja i nekoliko stambenih objekata. 
2.1.2 Plavljene površine

Vodotoci na teritoriji opštine Mojkovac se karakterišu velikim podužnim padovima kao i značajnim količinama vučenog materijala. Poplavni talasi velikih voda ugrožavaju naselja i infrastrukturne objekte koji se nalaze u njihovoj blizini. Na strmijim djelovima korita vodotoka poplave se manifestuju kroz odnošenje priobalnog zemljišta pri čemu postoji mogućnost da rijeke potpuno promijene tok i ugroze čitava naselja, industrijske objekte i putnu infrastrukturu. Na mjestima gdje korita prolaze kroz ravničarski dio poplave se manifestuju na taj način što se voda izliva iz korita, zbog taloženja velike količine vučenog materijala, plaveći okolno poljoprivredno zemljište i neplanski napravljene stambene objekte. 

[image: image9.jpg]



Slika br. 13: Stambeni objekti koji mogu biti ugroženi promjenom korita rijeke Tare

[image: image10.jpg]



Slika br. 14: Karta plavljenih površina na teritoriji Opštine Mojkovac


Na teritoriji opštine Mojkovac rijeka Tara može ugroziti objekte i infrastrukturu na sljedećim lokacijama:

1. Lokacija Zakršnica – na ovoj lokaciji može biti ugrožen ugostiteljski objekat Obala i magistralni put.

2. Lokacija Barice – na mjestu gdje je premošćena Tara može doći do ugrožavanja željezničke pruge.

3. Lokacija Ambarine – naselje u kojem se nalazi 26 stambenih objekata sa oko 110 stanovnika može biti ugroženo zbog mogućnosti promjene toka rijeke Tare.

4. Lokacija Podbišće – šest novoizgrađenih objekata sa 22 stanovnika, na prostoru koji je plavljen 70-ih godina mogu biti ugroženi u slučaju izlivanja rijeke Tare.

5. Lokacija Uroševina – na ovoj lokaciji zbog izlivanja rijeke Tare i nemogućnosti da primi bujične potoke može biti poplavljeno 11 objekata sa 24 stanovnika. U ovom dijelu Tara, takođe, ugrožava lokalni put Mojkovac – Slatina u dužini od oko 4000 m.

6. Lokacija Slatina – u slučaju većeg izlivanja ili promjene toka rijeke Tare  može biti poplavljeno 8 objekata sa 6 stanovnika. Lokalni put Mojkovac – Slatina je ugrožen u dužini od oko 1000 m.

7. Lokacija Polja – na ovoj lokaciji može biti ugrožen 1 stambeni objekat sa 3 stanara.

8. Lokacija Gojakovići – u skoro svim dosadašnjim većim poplavama na ovoj lokaciji su bila ugrožena 2 objekta sa 7 stanovnika.

9. Lokacija Štitarica – Štitarička rijeka dijelom svoga toka prolazi kroz naselje gdje sa svojim pritokama može ugroziti 11 objekata sa 42 stanovnika, asfaltnu bazu, lokalni put Mojkovac-Štitarica, željezničku prugu i magistralni put.

10. Lokacija Ambarine 1 – naselje iznad željezničke pruge sa 15 stanova i 44 stanara je 70-ih godina bilo poplavljeno od strane bujičnog potoka koji prolazi kroz to naselje, što se i u budućnosti može desiti.

11. Lokacija Podbišće 1 – Borovnjački potok često zna da nabuja dostižući protok do 14 m³/s ugrožavajući tako lokalni put Mojkovac – Podbišće, pet stambenih objekata sa 20 stanovnika  i neznatan dio poljoprivrednog zemljišta. Zbog neodržavanja propusta postoji mogućnost i ugrožavanja željezničke pruge.
[image: image11.png]preseci regulisanih korita  Borovnjackog potoka

0d km 0%00 do km 0+200
|

+o2 e





Slika br. 14: Izgled planirane regulacije korita Borovnjačkog potoka 

12. Lokacija Rudnica u dijelu neregulisanog toka, rijeka Rudnica, koja prolazi kroz naselje ugrožava lokalni put Mojkovac – Rudnica i nekoliko stambenih objekata. U donjem dijelu izvršena je regulacija korita u dužini od 820m. Korito Rudnice je dvogubo-trapeznog presjeka sa nagibom kosina 1 do 1,5% projektovano za maksimalni protok od 85 m³/s dok su velike vode Rudnice proračunate na 70 m³/s.

13. Lokacija Juškovića potok – bujični potok može ugroziti magistralni put Bijelo Polje – Podgorica,  zbog potkopavanja oslonaca mosta kao i ulice na mjestima gdje je premošćen.

[image: image12.png]Tt AR By "Y‘TWGI

izgled regulisanog korita Juskovica potoka odkm 04000 do km 0+350 :

izgled reguiisanog korita pshwicj)oloka odkm 04350 dokm 0+900





Slika br. 15:  Izgled planirane regulacije korita Juškovića potoka

14. Lokacija Lepenac – rijeka Lepešnica, u dijelu korita koje prolazi kroz Lepenac često ugrožava poljoprivredna imanja i 3 neplanski napravljena stambena objekta sa 5 stanovnika. Lepešnica prolazi ispod magistralnog puta kroz propust koji se neredovno održava pa postoji mogućnost da na tom mjestu dođe do oštećenja magistralnog puta.

Regionalni put Mojkovac – Pljevlja, usljed odnošenja materijala sa lijeve obale korita, u mjestu zvanom Galev krš - MZ Bistrica i na mjestu Sokolovina-MZ Dobrilovina, mogu biti ugroženi eventualnim klizanjem puta.


Nizvodno od Mojkovca velike vode plave, a često i odnose, poljoprivredno zemljište u mjestima: Polja, Slatina, Gojakovići i Bistrica.


U dijelu korita rijeke Tare, kojim protiče kroz teritoriju opštine Mojkovac, izvedeni su manji radovi u cilju zaštite od poplava. Od izvedenih radova mogu se izdvojiti:

· Obaloutvrda izgrađena u cilju zaštite deponije jalovine koja je u poplavama 03.12.2011. godine oštećena u dužini od 60 m;

· Brana u Babića Polju izgrađena u cilju zaštite poljoprivrednih imanja 2008. godine, u dužini 2500 m;

· Kamena obaloutvrda u Slatini izgrađena od 2008. do 2010. god. u dužini od 500m. Ova obaloutvrda je izgrađena u cilju zaštite lokalnog puta Mojkovac – Slatina i poljoprivrednih imanja.Obaloutvrda je u decembarskim poplavama 2010. godine probijena u dužini od 250 m;

[image: image13.jpg]



Slika br. 16: Izgled oštećenog lokalnog puta u poplavama 2010.god.
· Kamena obaloutvrda u Ambarinama u dužini od oko 100 m izgrađena početkom 2011. god. u cilju zaštite naselja Ambarine;
[image: image14.jpg]“Em,

5]

el

.





Slika br. 17: Kamena obaloutvrda u Ambarinama
· Kamena obaloutvrda u Poljima u dužini od 400 m.
Česta je pojava izlivanja i ostalih bujičnih vodotoka pri čemu okolna poljoprivredna imanja bivaju prekrivena velikim količinama erodiranog materijala.
Broj objekata i stanovnika koji mogu biti ugroženi izlivanjem ili promjenom korita rijeke Tare i ostalih voda od lokalnog značaja prikazani su u tabelama datim u prilogu broj 6.
2.2 INDUKOVANE POSLJEDICE POPLAVA

Klizišta se javljaju kao čest pratilac poplava, nastaju iznenada i skoro je nemoguće predvidjeti mjesto i vrijeme njihovog pojavljivanja pa su iz tih razloga i posebno opasni kada se pojave u naseljenim terenima.


U uslovima ekstremnih padavina zemljište između nepropusnog i vegetativnog sloja, primi toliku količinu  vode da se pretvara u blato pa se zbog povećane težine, počinje kretati prema dnu padine. Klizišta mogu nastati trenutno i nepredviđeno, traju od nekoliko sati, dana ili mjeseci i mogu biti aktivna po nekoliko godina. Nastaju usljed podsijecanja baze kosine djelovanjem vodenih talasa, ili usljed izvođenja inženjerskih radova (izrada zasjeka, usjeka ili platoa), kao i zbog neplanskog uništavanja vegetacije na kosinama.


Kosine iznad Juškovića potoka na kojima su izgrađeni stambeni objekti zbog svog geološkog  sastava, nekontrolisane sječe vegetacije i uticaja vodenih talasa potoka posebno su podložne klizanju. Potencijalna opasnost od klizišta postoji za oko 50 stambenih objekta, sa približno 150 stanara, sagrađenih na samim kosinama iznad potoka. Na ovom području na pojave klizanja tla veliki uticaj  imaju otpadne vode iz domaćinstava koje dodatno raskvašuju zemljište.


Od ostalih klizišta u Mojkovcu možemo izdvojiti:

· klizište desne obale rijeke Tare neposredno iznad željezničkog mosta;

· klizišta u Rudnici na više lokacija;

· klizišta u Gojakovićima.

Studija slučaja – U naselju Ravni, 02.12.2010. godine oko 4h došlo je do klizanja tla neposredno pored stambenog objekta Smolovića. Tom prilikom su srušena dva pomoćna objekta. Zbog mogućnosti da se klizanje nastavi, Služba zaštite je izvršila evakuaciju dvije porodice, sa ukupno 8 lica, iz ugroženog objekta. U evakuaciji i spašavanju materijalnih dobara učestvovalo je 8 spasilaca.
[image: image15.jpg]



Slika br. 18: Klizanje tla u Juškovića potoku


Odroni su pojava odlamanja i padanja bloka nevezanih i slabo vezanih stijena ili proces rasipanja rastrošenog materijala pri čemu se taj materijal akumulira u podnožju padine. Nastaju usljed djelovanja vodenih talasa na podnožju padine, inženjerskim radovima pri probijanju putnih pravaca ili usljed izmrzavanja. Na teritoriji opštine Mojkovac odroni se uglavnom dešavaju duž magistralnog i regionalnog puta Mojkovac – Đurđevića Tara izazivajući česte zastoje u saobraćaju, a nerijetko su uzrok saobraćajnih nezgoda sa smrtnim posljedicama.

Na magistralnom putu odroni se najčešće dešavaju na mjestima:

· Lokalitet Vrlostup – Podbišće;

· Lokalitet Zakršnica – Podbišće;

· Lokalitet Šuškovina – Podbišće;

· Lepenac;

· Lokalitet Rogov krš – Lepenac.


Na regionalnim putevima  odroni se najčešće dešavaju u mjestima:

· Lokalitet Pripor – Bistrica;

· Lokalitet Galev krš – Bistrica,

· Lokalitet Sokolovina – Bistrica;

· Dobrilovina;

· Donja Dobrilovina.


Kada se dešavaju na obalama vodotoka, klizišta i odroni mogu izazvati poplave usljed pregrađivanja korita rijeka i akumuliranja vode uzvodno od stvorene brane.

[image: image16.jpg]



Slika br. 19: Izgled odrona stijene

2.3 UČESTALOST POJAVLJIVANJA I INTENZITET DJELOVANJA POPLAVA 


Kao posljedica globalnih klimatskih promjena, uništavanja vegetacije na slivnim područjima, kao i zbog neadekvatnih intervencija u koritima rijeka, evidentno je pojavljivanje poplava  u sve kraćim vremenskim periodima.

Prema raspoloživim podacima najveće poplave na teritoriji opštine Mojkovac dešavale su se: 1968, 1974, 1979, 1991, 2006, 2008, 2009 i 2010.godine. Uzastopno pojavljivanje poplava u nekoliko prethodnih godina izazivalo je velike materijalne štete, prvenstveno na lokalnim i nekategorisanim putevima, ali i na poljoprivrednim zemljištima, stambenim i pomoćnim objektima.

Učestalost i vrijeme dešavanja poplava možemo posmatrati i kroz podatke dobijene od Hidrometeorološkog  zavoda (11.08.2011. godine) u  kojima je prikazano  50 najvećih kiša za 24 h,  48 h i 72 h na teritoriji opštine Mojkovac, a koji su dati u sljedećoj tabeli:
	God.
	Mjes
	Dan
	24h 
kol.

kiše
	 
	God.
	Mjes
	Dan
	48h 
kol.

kiše
	 
	God.
	Mjes
	Dan
	72h 
kol.

kiše

	1986
	2
	19
	181.3
	 
	1979
	4
	26
	232.8
	 
	1974
	10
	22
	304.4

	1977
	8
	22
	161.5
	 
	1974
	10
	23
	228
	 
	1979
	4
	26
	269.9

	1979
	4
	27
	146.4
	 
	1977
	8
	22
	222.3
	 
	1974
	10
	23
	257.8

	1998
	6
	13
	140.0
	 
	1986
	2
	19
	213.5
	 
	1960
	11
	6
	247.8

	1974
	10
	24
	139.0
	 
	1986
	2
	18
	205.3
	 
	1986
	2
	18
	237.5

	1979
	11
	17
	124.4
	 
	1960
	11
	6
	203.8
	 
	1986
	2
	19
	234.9

	1961
	10
	19
	120.3
	 
	1969
	11
	26
	191.2
	 
	1977
	8
	22
	234.3

	1970
	4
	9
	119.6
	 
	1979
	4
	27
	183.5
	 
	1979
	4
	25
	232.8

	1969
	12
	6
	113.6
	 
	1983
	12
	18
	173.4
	 
	1977
	8
	21
	222.3

	1960
	11
	6
	105.8
	 
	1979
	11
	17
	172
	 
	1979
	11
	17
	222

	1983
	12
	18
	104.7
	 
	1974
	10
	24
	168.8
	 
	1983
	12
	18
	217

	1969
	11
	27
	101.0
	 
	1979
	11
	16
	168.6
	 
	1969
	11
	25
	216.5

	1984
	9
	25
	98.4
	 
	1968
	12
	19
	168.2
	 
	1979
	11
	16
	216.2

	1960
	11
	7
	98.0
	 
	1974
	10
	22
	165.4
	 
	1974
	10
	21
	214.7

	1968
	11
	18
	96.8
	 
	1977
	8
	21
	161.5
	 
	1968
	12
	18
	214.2

	1981
	12
	20
	95.0
	 
	1981
	12
	12
	159.3
	 
	1986
	2
	17
	210.1

	1972
	9
	16
	94.7
	 
	1969
	12
	6
	155.6
	 
	1960
	11
	5
	203.8

	1969
	11
	26
	90.2
	 
	1998
	6
	12
	154
	 
	1969
	11
	26
	198.2

	1996
	9
	12
	90.0
	 
	1961
	10
	19
	153
	 
	1981
	12
	11
	188.8

	1974
	10
	23
	89.0
	 
	1963
	12
	16
	148.4
	 
	1979
	11
	15
	185.4

	1968
	12
	20
	88.6
	 
	1967
	1
	7
	145.4
	 
	1979
	4
	27
	183.5

	1979
	6
	18
	88.3
	 
	1970
	4
	8
	143.9
	 
	1983
	12
	17
	183.2

	1967
	1
	7
	87.2
	 
	1960
	11
	7
	142
	 
	1969
	12
	5
	181.6

	1963
	12
	21
	87.0
	 
	1984
	9
	25
	140.5
	 
	2000
	12
	27
	180

	1963
	12
	17
	86.4
	 
	1998
	6
	13
	140
	 
	1961
	10
	19
	179.4

	1966
	5
	28
	86.4
	 
	2000
	12
	27
	140
	 
	1981
	12
	12
	178.8

	1979
	4
	26
	86.4
	 
	1969
	12
	5
	139.6
	 
	1968
	12
	19
	177.8

	1981
	12
	13
	86.3
	 
	1963
	12
	21
	137.3
	 
	1985
	11
	19
	177.6

	1999
	11
	10
	85.1
	 
	1974
	10
	8
	135.5
	 
	1977
	8
	20
	170.8

	1985
	11
	19
	84.9
	 
	1996
	9
	12
	130
	 
	1994
	4
	11
	170.5

	1976
	1
	27
	83.2
	 
	1970
	4
	9
	128.1
	 
	1974
	10
	24
	168.8

	1984
	9
	17
	83.2
	 
	1974
	10
	21
	125.7
	 
	1969
	12
	6
	167

	1976
	3
	25
	82.4
	 
	1968
	12
	18
	125.6
	 
	1967
	1
	6
	165.1

	1960
	10
	31
	81.4
	 
	2003
	10
	24
	125
	 
	1963
	12
	20
	164.1

	2003
	7
	25
	81.0
	 
	1985
	11
	19
	124.8
	 
	1963
	12
	15
	163.8

	1980
	10
	13
	80.7
	 
	1976
	3
	24
	122.4
	 
	1963
	12
	16
	161

	1980
	11
	14
	80.6
	 
	1966
	1
	12
	121.4
	 
	1967
	1
	7
	161

	1993
	8
	9
	80.5
	 
	1994
	4
	11
	121
	 
	2000
	12
	26
	160

	2000
	12
	28
	80.0
	 
	1961
	10
	18
	120.3
	 
	1966
	11
	19
	157.3

	2003
	1
	11
	80.0
	 
	1981
	12
	19
	120
	 
	1985
	11
	18
	156.8

	1968
	12
	19
	79.6
	 
	2000
	12
	28
	120
	 
	1966
	11
	18
	156.4

	1974
	10
	9
	78.7
	 
	1980
	10
	13
	119.6
	 
	1998
	6
	11
	154

	1979
	4
	6
	78.3
	 
	1968
	11
	18
	119.3
	 
	1998
	6
	12
	154

	1962
	4
	30
	78.0
	 
	1980
	11
	28
	119.2
	 
	1968
	11
	16
	153.7

	1965
	3
	3
	77.6
	 
	1968
	11
	17
	119
	 
	1961
	10
	18
	153

	1985
	11
	14
	77.4
	 
	1985
	11
	18
	116.9
	 
	1981
	12
	10
	152.8

	1966
	1
	12
	76.4
	 
	1969
	11
	25
	115.5
	 
	1974
	10
	7
	152.7

	1974
	10
	22
	76.4
	 
	1967
	12
	26
	115.3
	 
	1978
	12
	17
	152.6

	2003
	10
	24
	75.0
	 
	1966
	11
	19
	114.6
	 
	1970
	4
	8
	152.4

	1978
	3
	18
	74.1
	 
	1983
	12
	17
	114.5
	 
	1979
	2
	13
	151.1


Tabela br. 6: 50 najvećih kiša za 24h, 48h i 72h  na teritoriji opštine Mojkovac

Plavljenje ili uništavanje djelova lokalnih puteva otežava ili potpuno onemogućava normalno funkcionisanje pojedinih lokalnih zajednica kao što su Štitarica ili Slatina.


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa Ministarstvom nadležnim za poslove prostornog planiranja, potpisuje metodologiju i kriterijume za određivanje ugroženih područja i metodologiju za način razvrstavanja zemljišta u klase prema stepenu urgoženosti (zone rizika).

Na osnovu evidencije Službe zaštite i spašavanja u kojoj su prikazani vrijeme, mjesto i vrsta događaja, u periodu od 2006. do 2011. godine možemo zaključiti da se poplave na teritoriji opštine Mojkovac najčešće dešavaju u mjesecima novembar, decembar i januar.
	God.
	Broj intervencija po mjesecima

	
	jan
	feb
	mart
	april
	maj
	jun
	jul
	avg
	sep
	okt
	nov
	dec

	2006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	2007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	4

	2009
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	4
	6
	

	2010
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26


Tabela br. 7: Tabelarni prikaz intervencija Službe zaštite i spašavanja

2.4 KRITERIJUMI ZAŠTITE OD POPLAVA


Pri projektovanju i realizaciji sistema za zaštitu od poplava kao osnovni kriterijum za utvrđivanje prioriteta koristi se ekonomska i društvena vrijednost branjenog područja, iskazana kroz broj stanovnika, vrijednost objekata i dobara, veličina branjene površine i njene namjene.


U svrhu zaštite od poplava urađena je Studija hidrotehničke infrastrukture Mojkovca sa Podstudijom regulacije vodotoka koji se nalaze u DUP-u, takođe su urađeni i Projekti regulacije korita rijeke Tare u DUP-u,  Projekat regulacije potoka u Ambarinama kao i Projekat regulacije korita rijeke Rudnice.


Na osnovu dosadašnjeg iskustva u projektovanju i građenju mogu se utvrditi neki osnovni pokazatelji koji definišu stepen zaštite, prioritet izgradnje objekata vezano za veličinu naselja, vrijednost privrednih objekata i poljoprivrednih površina. Predlog ovih kriterijuma dat je u tabeli br.2.  Predlog svakako treba shvatiti uslovno, imajući u vidu da je stepen zaštite od poplava dinamička kategorija, koja zavisi od tehničko ekonomskih, ekoloških, socijalnih, političkih i drugih kriterijuma, a posebno i od organizovanosti sistema zaštite i spašavanja kada su poplave u pitanju.
	Redni

broj
	Broj stanovnika i karakter dobara na zaštićenom području - kaseti
	Povratni period mjerodavne velike vode (godina)

	1.
	Naseljeno mjesto veće od 50 000 stanovnika
	200

	2.
	Naseljeno mjesto od 10 000 do 50 000 stanovnika
	100

	3.
	Veliki i značajni industrijski i drugi privredni objekti
	100

	4.
	Naseljeno mjesto od 2 000 do 10 000 stanovnika
	50

	5.
	Srednji industrijski i drugi privredni objekti
	50

	6.
	Naseljeno mjesto veće od 2 000 stanovnika
	25

	7.
	Melioracioni sistemi i izvorišta za vodosnabdijevanje
	25

	8.
	Manja naselja i sela
	20

	9.
	Manji industrijski i drugi privredni objekti
	25

	10.
	Poljoprivredne površine van melioracionih sistema
	20


Tabela br. 8: Kriterijumi za rangiranje i usvajanje mjerodavnih proticaja

velikih voda za sistem zaštite od poplava


Pri izradi konkretnih projekata može se na osnovu dokumentovanih tehničko-ekonomskih, ekoloških i drugih analiza, usvojiti i drugačiji rang, odnosno mjerodavni proticaj velike vode. Zaštitnu visinu nasipa iznad nivoa mjerodavne velike vode, kao i druge parametre pouzdanosti sistema treba analizirati i dokazati u svakom konkretnom slučaju.

2.5 PRINCIPI ZAŠTITE OD POPLAVA

Zaštita od poplava mora se zasnivati na sledećim principima:

· Zaštita od poplava mora se sprovoditi korišćenjem svih raspoloživih kapaciteta, počev od pasivne zaštite, korišćenja akumulacije kao mjere aktivne zaštite, do definisanja i pridržavanja propisa za odbranu od poplava;

· Redovno održavanje, dogradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za zaštitu od poplava;

· Definisanje ugroženog prostora i njihovo obilježavanje na kartama i planovima kao i sprečavanja realizacije većih investicija na ugroženom ili nedovoljno zaštićenom prostoru;

· Uslovi za obezbjeđenje efikasnosti sistema  za zaštitu od poplava i uređenja vodnih tokova predstavljeni su kroz radove na zaštiti od erozije i bujica u gornjim djelovima sliva. Eksploatacija materijala iz riječnih korita mora se vršiti planski, u skladu sa karakteristikama riječnih tokova, kako ne bi došlo do štetnih uticaja na riječni tok i izgrađene objekte.

2.6  MJERE, SNAGE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA

Poplave su prirodne pojave koje se ne mogu izbjeći, ali se preduzimanjem različitih preventivnih mjera rizici od njih mogu smanjiti na prihvatljiv nivo.

Pri planiranju zaštitnih mjera od poplava neophodno je koristiti pouzdane informacije o postojećem i planiranom korišćenju prostora, o hidrometeorološkim i morfološkim osobinama područja, o vegetacijskom pokrivaču, kao i tipu zemljišta.


Poplave su među najopasnijim elementarnim nepogodama, jer uzrokuju gubitke ljudskih života, velike materijalne štete, izazivaju devastaciju kulturnih dobara i životne sredine, pa je zavisno od stepena ugroženosti neophodno odrediti odgovarajuće mjere zaštite i spašavanja od poplava.

Kada je postupak zaštite i spašavanja u pitanju postoje dvije vrste zaštite i to: redovna i vanredna zaštita od poplava.

Redovna zaštita od poplava preduzima se do nailaska velikih voda i obuhvata  preventivne radove i mjere na zaštiti od poplava: identifikacija područja za koja se smatra da postoji rizik od nastanka poplava (poplavna područja), izrada karti plavnih zona i njihovo  unošenje u prostorne planove, informacioni sistem i katastar nepokretnosti, izrada projektne dokumentacije za zaštitu od poplava i izgradnja i redovno održavanje objekata za zaštitu od poplava. Čišćenje korita rijeka i uklanjanje nanesenog materijala je jedna od najznačajnijih mjera redovne zaštite. Na osnovu opisa poplava koje su se desile u prošlosti i koje su imale negativan uticaj na ljude, materijalna dobra, životnu sredinu, kulturno nasljeđe i privredne aktivnosti vrši se identifikacija poplavnih područja i zavisno od stepena ugroženosti određuju se odgovarajuće mjere zaštite i spašavanja od poplava za svako poplavno područje pojedinačno. Izrada projektne dokumentacije podrazumijeva izradu planova, programa i projekata za objekte koji se izgrađuju u cilju zaštite od poplava.

Redovna zaštita od poplava  podrazumijeva  i:

· Izviđanje i osmatranje stanja voda, terena i objekata u zoni plavljenja;

· Izučavanje režima plavljenja;

· Organizacionu i materijalnu pripremu svih učesnika u zaštiti od poplava.


Vanredna zaštita od poplava preduzima se u periodu nailaska velikih voda i podrazumijeva primjenu potrebnih tehničkih mjera.


Vanredna zaštita od poplava organizuje se i vrši u zavisnosti od stepena opasnosti od nastanka poplava, i definisana je kroz četiri stepena opasnosti, i to:

·  I stepen – kada se voda počne izlivati iz korita, a očekuje se dalji porast vodostaja;

· II stepen – kada izlivena voda dospije do nožica nasipa ili počne plaviti okolno zemljište;

· III stepen – kada nivo vode u vodostaju dostigne 1 m  ispod najvećeg zabilježenog vodostaja, a očekuje se i dalji porast vode ili kada je zaštitni nasip raskvašen usljed dugotrajnih visokih vodostaja;

· IV stepen – kada nivo vode u vodotoku dostigne najveći zabilježeni vodostaj, a očekuje se i dalje njegov porast, ili kada je zaštitni nasip u većoj mjeri raskvašen usljed dugotrajnih visokih vodostaja. Ovaj stepen se primjenjuje i kada zbog meandriranja obala rijeka počne mijenjati svoj tok.

Vanredna zaštita  od poplava obuhvata i:

· Uvođenje dežurstava u svim institucijama koje su učesnici sistema zaštite i spašavanja u zavisnosti od stepena opasnosti;

· Plansko plavljenje određenih područja u cilju rasterećenja ugroženog područja radi smanjenja mogućnosti nastanka poplava.


U cilju zaštite od poplava neophodna je i primjena neinvesticionih mjera koje predstavljaju skup administrativnih, regulativnih i institucionalnih mjera za preventivno smanjenje direktnih, indirektnih i potencijalnih šteta od poplava. Ovim mjerama  se podstiče smanjenje šteta koje izazivaju poplave, ali se ne utiče na smanjenje samih poplava. Suština ovih mjera je u tome da se planiranje razvoja na ugroženom području sprovodi uz:

1. Zoniranje terena prema ugroženosti od poplava;

2. Definisanje namjena površina i načina koršćenja;

3. Dopunu zakonske regulative i građevinskih propisa.


Zoniranje terena prema stepenu ugroženosti od poplava je osnovna mjera na koju se oslanjaju sve ostale mjere za regulisanje upotrebe terena. Suština zoniranja se sastoji u utvrđivanju stepena i granica ugroženosti na terenu. Stepen ugroženosti se uobičajeno izražava preko vjerovatnoće pojave proticaja ili vodostaja koji plavi teren.


Definisanjem namjene površina i njihovog načina korišćenja postiže se sprečavanje većih ulaganja na poplavnim područjima, kao i vrsta gradnje i  najniže kvote objekata.


Dopunom zakonske regulative reguliše se izgradnja objekata na poplavnom području pri čemu se definišu tehničke norme koje se odnose na:

· Vrstu konstrukcije,

· Način gradnje, 

· Upotrebu građevinskih materijala otpornih na vlagu,

· Minimalni regulativni nivo podova,

· Upotrebu konstruktivnih rješenja otpornih na uticaj brzine i pritiska vode u vrijeme plavljenja,

· Izvođenje električnih vodova tako da se nalaze iznad nivoa poplava ili su zaštićeni od poplava.


U neinvesticione mjere spadaju:

1. preventivne i operativne mjere,

2. regulativne i institucionalne mjere,

3. mjere solidarnosti za ublažavanje posljedica poplava,

4. informisanje javnosti.


Preventivne mjere podrazumijevaju cjelokupnu djelatnost usmjerenu na suzbijanje opasnosti od poplava i smanjenje štetnih posljedica u svim fazama zaštite od poplava. Najznačajnija preventivna mjera je donošenje i sprovođenje planova i pravilnika za zaštitu od poplava, u kojima se definišu obaveze i prava učesnika u zaštiti od poplava.


Operativne mjere zaštite od poplava obuhvataju prognozu nailaska poplavnog talasa, prenos informacija na teren, obavještavanje i uzbunjivanje nadležnih organa i stanovništva, u skladu sa pripremljenim planom, koji mora predvidjeti i eventualnu dislokaciju stanovištva i dobara.


Regulativne i institucionalne mjere čine skup mjera definisanih zakonima, propisima, uredbama ili na drugi način, kojima se ostvaruje određena politika u pogledu korišćenja poplavom ugroženog područja.


Mjere solidarnosti za ublažavanje posljedica od poplava imaju za cilj smanjenje šteta koje nastaju u toku i nakon poplava, zbog poremećaja društvenog i ekonomskog života. U ove mjere i djelimično ulazi protivpoplavno osiguranje, kao mjera smišljene raspodjele rizika od poplava po vremenu i prostoru.


Informisanje i edukacija kadrova i stanovništva je neophodan preduslov za efikano sprovođenje zaštite od poplava.


Snage za zaštitu od poplava predstavljaju svi raspoloživi ljudski resursi koji se angažuju u slučaju nastanka poplava. Shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju definisano je da su to operativne jedinice.


Operativne jedinice koje bi se angažovale na zaštiti i spašavanju od poplava na teritoriji opštine Mojkovac su: 
1. Opštinska služba zaštite,

2. Jedinice za zaštitu i spašavanje privrednih društava,

3. Zaposleni u javnim preduzećima,

4. Privatni preduzetnici koji raspolažu sa određenom mehanizacijom.


Opremljenost Službe zaštite i spašavanja u Mojkovcu kao i njena mobilnost i interventna spremnost mora biti upodobljena sa stvarnim potrebama opštine Mojkovac.

Objekat u kojem je smještena Služba zaštite i spašavanja u Mojkovcu, zadovoljava uslove  smještaja profesionalnih pripadnika službe, ali služba nije adekvatno opremljena za zaštitu od poplava. Opštinska služba broji 7 spasilaca, što ne odgovara stvarnim potrebama za adekvatnu zaštitu teritorije  opštine Mojkovac od poplava.

U slučaju poplava na teritoriji bilo bi moguće angažovati subjekte (pravna lica i preduzetnike) prikazane u tabeli br 19.
	Redni broj
	Naziv
	Broj zaposlenih
	Građevinske mašine
	Vozila “C” kategorije

	1. 
	Služba zaštite i spašavanja
	8
	2
	1

	2. 
	JKP “Gradac”
	31
	2
	2

	3. 
	“Tara – Precision”
	130
	/
	1

	4. 
	DOO “Vuković LN”
	16
	4
	4

	5. 
	DOO “Braća Jokić”
	4
	2
	3

	6. 
	DOO “Trudbenik”
	18
	2
	4

	7. 
	DOO “Elisa”
	4
	2
	2


Tabela br .9: Pregled ljudskih i materijalnih resursa koji bi se mogli angažovati

u slučaju poplava na teritoriji opštine Mojkovac

Kapaciteti za zbrinjavanje stanovništva


U slučaju potrebe za evakuacijom i zbrinjavanjem stanovništva moguće je koristiti sljedeće kapacitete:


1. Sklonište u zgradi solidarnosti……................. 80 mjesta;


2. Hotel Palas …………………..….…................. 60 mjesta;


3. Motel Dulović………………….…....................20 mjesta.

U slučaju potrebe moguće je koristiti sljedeće objekte :


1. OŠ „Aleksa Đilas Bećo”………....kapacitet 800 mjesta;


2. Srednja škola „Vuksan Đukić”….kapacitet 500 mjesta;


3. Osnovna škola u Lepencu……….kapacitet 200 mjesta;


4. Industrijske hale.

2.6.1 Pregled neophodnih radova i mjera za uređenje vodotoka i zaštitu od poplava 


Radi zaštite od poplava do sada su najčešće primjenjivani sljedeći načini:

1. Izgradnja zaštitnih i drugih nasipa, kejskih i zaštitnih zidova u cilju sprečavanja direktnog-neposrednog izlivanja velikih voda i onemogućavanja njihovog prodora u zaštićena područja;

2. Poboljšanje proticajnog kapaciteta riječnih dionica (povećanjem proticajnog profila ili skraćenjem riječnog toka);

3. Zadržavanje dijela poplavnog talasa u rezervisanim prostorima jednonamjenskih ili višenamjenskih akumulacija ili retenzionih basena;

4. Skretanje dijela poplavnog talasa u rasteretne kanale, čime se neposredno redukuje količina vode.

Da bi se ostvarila adekvatna zaštita od poplava na teritoriji opštine Mojkovac neophodno je izvršiti:

1. Regulaciju korita rijeke Tare u dužini od 2 km;

2. Stabilizaciju ugroženih lokacija na koritu rijeke Tare na dužini od oko 9 km;

3. Regulaciju korita rijeke Rudnice u dužini od oko 3 km;

4. Regulaciju korita Štitaričke rijeke u dužini od 5 km;

5. Regulaciju korita Juškovića potoka u dužini od 2 km.

Pored ovih mjera neophodno je vršiti i redovno pročišćavanje korita voda od lokalnog značaja.

U cilju smanjenja šteta od poplava neophodno je primjenjivati administrativne mjere čija je primjena izostala u minulim godinama što je uzrokovalo izgradnju objekata veće vrijednosti na poplavnom području.

(((
Sastavni dio ove procjene čini Digitalna karta poplavama ugroženih područja u koju su unešeni podaci o ugroženom stanovništvu, stambenim i pomoćnim objektima, privrednim, infrastrukturnim i drugim objektima. 

3. ZAKLJUČCI

1. Mogućnosti nastajanja poplava na teritoriji opštine Mojkovac su velike  posebno u proljećnim i jesenjim mjesecima.
2. Kao posljedica poplava mogu se očekivati značajne materijalne štete i manji ljudski gubici.
3. U slučaju nastanka poplava većih razmjera potrebno je preduzeti sve odgovarajuće mjere koje se odnose na spašavanje ugroženih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara.
4. U ovim aktivnostima potrebno je angažovati sve raspoložive snage i sredstva za zaštitu i spašavanje shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju.
5. S obzirom na to da posljedice poplava mogu biti katastrofalne potrebno je kroz planska dokumenta planirati traženje pomoći od susjednih opština, šire zajednice, susjednih zemalja, kao i međunarodne zajednice.
6. Da bi se posljedice po ljude i materijalna dobra od pojave poplava umanjile potrebno je preduzeti preventivne mjere koje će se sprovoditi kroz prostorne i urbanističke planove opština, kao i posebne planove, programe i projektnu dokumentaciju za sprečavanje štetnog dejstva voda. Pored toga potrebno je primjenjivati odgovarajuće zakone i propise iz oblasti zaštite i spašavanja od poplava, kao i osnovne propise svih subjekata koji imaju obaveze i nadležnosti na planu zaštite i spašavanja od poplava.
7. S ciljem preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara od poplava, potrebno je obezbijediti izgradnju i rekonstrukciju zaštitnih nasipa, obezbijediti potrebna istraživanja, studije i projekte radi preduzimanja mjera i radova za povećanje stepena sigurnosti zaštite od štetnog dejstva voda, redovno inovirati tehničku dokumentaciju vodotoka i analizati stanje zaštitnih objekata.
8. Potrebno je unapređenje naučne osnove za prostorno i urbano planiranje i opšte planiranje za smanjenje posljedica poplava i ublažavanje štetnog dejstva voda.

9. Potrebno je u domenu prihvatljivog rizika obezbijediti naselja, privredne objekte, zemljišta i druga dobra od  štetnog djelovanja voda.

10. Investicione mjere zaštite od voda predstavljaju optimalni odnos aktivnih (akumulacije) i pasivnih (nasipi) mjera. Neinvesticione mjere igraju značajnu ulogu u zaštiti voda i moraju biti u skladu sa opšte društvenim potrebama  prema datoj teritoriji.

11. Stepen zaštite od voda je dinamička kategorija i mijenja se shodno vrijednosti dobara koje se brane i napora koje treba realizovati u domenu zaštite od poplava.

12. Dugoročni zadatak je saniranje svih erozionih i bujičnih žarišta, konzervacija i rekultivacija slivova (kompleks gazdovanja vodom i zemljištem).

GLAVA II

DOKUMENTA OPŠTINSKOG 

PLANA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD POPLAVA

1. Mjere zaštite i spašavanja od poplava


Mjere za zaštitu i spašavanje od poplava predstavljaju organizovane radnje i postupke koji pripremaju i sprovode državni organi i organizacije, organi lokalne uprave, privredna društva, pravna lica i preduzetnici u cilju sprovođenja adekvatnih aktivnosti prije poplava (njene preventivne zaštite), tokom poplava (mjere zaštite i spašavanja), kao i prilikom otklanjanja posljedica od poplava.


Služba zaštite i spašavanja vrši operacije spašavanja koje preduzima u situacijama u kojima dobrovoljna evakuacija nije moguća, nije uspjela ili se smatra previše opasnom po ugroženo lice ili zajednicu. Prije započinjanja operacije spašavanja treba sprovesti procjenu raspoloživih resursa za spašavanje iz poplava ukoliko nije urađena prije vanrednih zbivanja.


Spašavanje se smatra visokorizičkom strategijom i za spasioca i za lice kome je potrebno spašavanje i na spašavanje ne treba gledati kao na poželjnu strategiju postupanja u vanrednoj situaciji. Spasioci treba uvijek da sprovedu dinamičnu procjenu rizika prije pokušaja spašavanja iz poplava.

1.1 Mjere i aktivnosti nakon dobijanja upozorenja o mogućoj poplavi/ upozorenja o ekstremnim meteorološkim uslovima

Opštinski tim za upravljanje u vanrednim situacijama preduzima radnje na način na koji je to definisano ovim planom. Prvenstveno se razmatra postojeća situacija, pri čemu u opšta razmatranja spadaju:

· analiza informacija o poplavi kako bi se procijenile vjerovatne posljedice poplave;

· praćenje informacija o vremenskim prilikama i poplavi; 

· procjena zahtjeva u pogledu rukovođenja i koordiniranja;

· analiza lokalnih resursa i razmatranje potreba za dodatnim resursima u pogledu osoblja, zaštite imovine, spašavanja od poplava i podrške iz vazduha;

· praćenje vodotoka i preduzimanje mjera na izviđanju i prikupljanju informacija o ravničarskim područjima;

· obezbjeđivanje da radove na ublažavanju posljedica od poplava sprovode i kontrolišu vlasnici ili korisnici;

· priprema aktivnosti u cilju adekvatnog informisanja javnosti i lokalnog stanovništva;

· izrada i objavljivanje izvještaja o trenutnoj situaciji itd.

Zavisno od težine situacije i daljih najava o pogoršanju vremenskih prilika, Opštinski tim može da formira stručnu operativnu grupu koja će za potrebe efikasnijeg rukovođenja i koordiniranja kontinuirano vršiti: 
· Izradu procjene trenutnog nivoa poplavnih voda i predviđenih nivoa. Da li poplavne vode rastu, jesu li dostigle najveći nivo ili počinju da opadaju?

· Analizu informacija o poplavi u cilju procjene vjerovatnih posljedica, i to:

· koje oblasti su izložene riziku od plavljenja;

· koje oblasti mogu biti izložene riziku od odsječenosti;

· koja područja mogu biti izložena riziku od posrednih efekata, kao posljedica prekida u infrastrukturi, snabdijevanju električnom energijom, plinom, vodom, funkcionisanju telefonskih veza, kanalizacionom sistemu, sistemu zdravstvene zaštite, saobraćaju ili radu službi koje vrše zaštitu i spašavanje. 

· Utvrđivanje šta je ugroženoj zajednici potrebno da zna i da radi dok se razvija situacija sa poplavom; 

· Procjenjivanje karakteristika ugroženih populacija;
· Povezivanje sa relevantnim vlasnicima određene infrastrukture/imovine (npr. vodovodom i elektrodistribucijom);

· Sprovođenje strategija za odgovor kako je to zahtijevano, a na osnovu procjene posljedica od poplava;

· Nastavak praćenja situacije na ugroženom području; 

· Nastavak izviđanja i prikupljanja informacija o niskim područjima itd.

1.2 Mjere zaštite i spašavanja od poplava po fazama

Mjere zaštite i spašavanja od poplava koje se odvijaju se u tri faze sastoje se od sljedećih aktivnosti: 

	Red.

br.
	FAZA
	MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
	NOSIOCI AKTIVNOSTI

	1.
	I.

Preve-

ntivna

zaštita
	Neprekidno praćenje situacije na planu zaštite i spašavanja od poplava; izrada i ažuriranje planova za zaštitu i spašavanje od poplava. 

Izgradnja i rekonstukcija zaštitnih nasipa, registrovanje i uočavanje promjena u koritu vodotoka (nanosi, suženja i proširenja korita); obezbjeđenje čišćenja i uređenja korita na pojedinim kritičnim dionicama (propusti ispod mostova), suženja u koritu i dr; obezbijediti praćenje nivoa vode vodotoka pred nastupajući kišni period, zaštitni antierozivni i regulacioni radovi na vodotocima;  redovno inoviranje tehničke dokumentacije koja sadrži: preglednu situaciju vodnih područja sa ucrtanim granicama rječnih slivova, podslivova i priobalnog područja, opis poplava koje su se dešavale  u prošlosti situaciju sa ucrtanim poplavnim područjima za pojave velikih voda (karte plavnih područja) i položajem zaštitnih objekata, uzdužne profile nasipa, sa lokacijama prosijecanja nasipa za ispuštanje voda iz poplavnog područja ili upuštanja velikih voda u retenciona područja, objekte na nasipu, akumulacije i retencije, kanale sezonske privremene linije zaštite, situaciju sa ucrtanim erozivnim područjima, sistemima veza i osmatranja, osmatračnice, magacine i tehnička uputstva za rad u toku zaštite od poplava i obezbjeđenje adekvatne komunikacije putem sredstava veza; obezbjeđenje opreme i sredstava za spašavanje od poplava;  sprovođenje propagandnih mjera, edukacija itd.

Istraživanja, studije i projekti vezani za unapređenje stanja zaštite i spašavanja od poplava.

Obezbjeđenje savremene opreme i materijalnih sredstava za zaštitu i spašavanje od poplava.

Stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje od poplava
	-Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

-Uprava za vode

-Lokalni tim za zaštitu od poplava

-Služba zaštite i spašavanja

-Crveni krst u Mojkovcu

-Služba za poljoprivredu, puteve i vode

-Lokalni mediji

- Privatna preduzeća, ustanove, istitucije 

-Građani Mojkovca

	Red.

br.
	FAZA
	MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
	NOSIOCI AKTIVNOSTI

	2.
	II

Spaša-

vanje
	Organizacija, rukovođenje i koordiniranje akcijama zaštite i spašavanja od poplava; osmatranje i izviđanje stanja vodotoka, zaštitnih objekata i okoline;  upotreba savremene opreme i sredstava za spašavanje;  angažovanje operativnih jedinica; stvaranje uslova za brzu intervenciju Službe za zaštitu i spašavanje;  preduzimanje neophodnih operativnih mjera, radnji i postupaka na smanjenju štetnog dejstva od poplava; saniranje oštećenih djelova zaštitnih objekata; pružanje prve medicinske pomoći povrijeđenim; sprovođenje evakuacije ugroženih i nastradalih građana i materijalnih dobara sa ugroženog područja;  zaštita i spašavanje životinja; spašavanje biljaka i biljnih proizvoda;  obezbjeđivanje stanovništvu poplavljenih područja  osnovnih uslova za život.

Neprekidno i pravovremeno obavještavanje stanovništva na ugroženom području.
	-Opštinski tim za upravljanje u vanrednim situacijama

-Služba zaštite i spašavanja

-Služba za poljoprivredu, puteve i vode

-Preduzetne jedinice privrednih društava u Mojkovcu

-JKP „Gradac“
-Dom zdravlja u Mojkovcu

-Crveni krst u Mojkovcu

-Distribucija

-Privatna preduzeća i ustanove

-Lokalni mediji

-Građani Mojkovca

	Red.

br.
	FAZA
	MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
	NOSIOCI AKTIVNOSTI

	3.
	  III

Otkla-

njanje

poslje-

dica
	Procjena štete od poplava; informisanje stanovništva; uređenje zona za smještaj ugroženog stanovništva (izgradnja montažnih naselja); organizovanje prikupljanje i raspodjela pomoći nastradalom stanovništvu; izmještanje i smještaj važnih materijalnih i kulturnih dobara; sprovođenje zdravstvenih, veterinarskih i higijensko-epidemioloških mjera zaštite i sprovođenje drugih aktivnosti i mjera kojima se ublažavaju i otklanjaju neposredne posljedice izazvane poplavama; asanaciju vodnih objekata i vodotoka; uklanjanje predmeta i materijala koji mogu bitnije uticati na režim voda; stvaranje uslova za normalizovanje života ljudi i rada na ugroženom području; angažovanje stručnih ekipa zdravstvene, veterinarske, komunalne i drugih službi za sprovođenje asanacije; sprovođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i preduzimanja drugih aktivnosti i mjera na sprečavanju djelovanja nastalih posljedica od poplava.
	-Opštinski tim za upravljanje u vanrednim situacijama

-Komisija za procjenu štete

-Služba za poljoprivredu, puteve i vode

-Služba zaštite i spašavanja

-Dom zdravlja

-Veterinarska ustanova

-JKP “Gradac”

-Privatna preduzeća

-Gradjani Mojkovca



1.2.1  Zaštita ključne infrastrukture


Pošto poplavama može biti ugrožena ključna infrastruktura i imovina u zajednici (kuće, preduzeća, putevi, elektro mreža, vodovod itd.) moraju se preduzeti sve neophodne mjere za njenu zaštitu pri čemu će Opštinski tim utvrđivati prioritete zaštite.

Zaštita  ključne infrastrukture može se vršiti postavljanjem mobilnih brana, postavljanjem krupno lomljenog kamena na udarna mjesta vodotoka ili postavljanjem vreća punjenih pijeskom. Opština Mojkovac ima na zalihama 80 m mobilnih brana i određenu količinu lomljenog kamena.


1.2.2 Zatvaranje puteva


Direkcija za puteve je odgovorna za zatvaranje magistralnog puta Kolašin – Mojkovac – Bijelo Polje i regionalnog puta Mojkovac – Đurdjevića Tara.


Opština Mojkovac je odgovorna za zatvaranje ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva.


U slučaju da neki od lokalnih ili nekategorisanih puteva bude poplavljen ili mu prijeti opasnost da bude optećen bujicom lokalna uprava će preko komunalne policije izvršiti postavljanje znakova upozorenja i putnih blokada  kako ne bi došlo do nesrećnih slučajeva. O zatvaranju puteva stnovništvo će odmah biti obaviješteno saopštenjima preko Radio i televizije Mojkovca.
1.2.3 Obnova zaliha

Tokom poplava može se desiti da pojedina naselja ili domaćinstva budu odsječena zbog oštećenja puteva ili mostova pa se u takvim okolnostima može javiti potreba za obnovom zaliha osnovnim životnim potrepštinama u izlolovanim naseljima.


Kada informacije sa terena nagovještavaju da može doći do izolacije pojedinih naselja ili domaćinstava lokalna uprava će preporučiti preduzećima ili domaćinstvima da povećaju zalihe osnovnih potrepština.


1.2.4  Odgovor na bujice  

Vode od lokalnog značaja na teritoriji opštine Mojkovac su bujičnog karaktera, pa je iz tih razloga neophodno posebno pripremiti odgovor na njih pri čemu treba slijediti sljedeće korake:


- utvrditi da li postoje prepreke za evakuaciju razmatranjem vremena za upozorenjem, bezbjednih maršuta, rasploživih resursa itd.;


-  ako je evakuacija moguća onda evakuacija treba da bude usvojena strategija;


- gdje je vjerovatno da će ljudi ostati odsječeni bujicama zbog ograničenih opcija pri evakuaciji, ugroženim ljudima treba dati savjete u pogledu bezbjednosti i reći im da ako su odsječeni ne pokušavaju da pobjegnu tako što će ući u bujicu, kao i da je možda bezbjednije potražiti najvisočiju tačku na objektu i pozvati Službu zaštite i spašavanja ako im je potrebno spašavanje. Ovaj savjet je potrebno dati čak i kada je evakuacija moguća, zbog vjerovatnoće da neće možda svi pripadnici zajednice željeti da se evakuišu;


- za objekte za koje se zna da su strukturno nestabilni, potrebno je izvršiti ranu evakuaciju;


- ako rana evakuacija nije obavljena onda je potrebno izvršiti pripreme za spašavanje građana zarobljenih u strukturno neprikladnim objektima u samom razvoju poplave.


Tokom bujice često će, zbog brzog razvoja situacije sa poplavom, biti teško uspostaviti mjesta za zbrinjavanje  prije samog pokretanja evakuacije ali to ne može biti razlog za nepokretanje evakuacije.

1.2.5 Postupanje građana u slučaju poplava


U slučaju da primijete ili budu informisani o nastanku poplava građani su dužni da preduzmu sljedeće mjere:

· Da zajedno sa nadležnim službama preduzimaju mjere i radnje za sprečavanje nastanka poplave.

· Po dobijanju obavještenja da se mora izvršiti evakuacija pripremaju se za nju uzimajući sa sobom neophodne lične stvari, lična dokumenta i dragocjenosti.

· Prije napuštanja stambenih prostorija, ukoliko za to ima vremena, preduzima mjere zaštite lične imovine podižući je od nivoa patosa ili prenoseći je na visočije spratove.

· U slučaju posjedovanja stoke istjeruje je  prema najvišim uzvišenjima.

· Priključuje se ostalim evakuisanim građanima i odlazi u pripremljena skloništa prema nalozima Operativnog štaba.

· U slučaju da, iz bilo kojeg razloga, nije uspio da napusti poplavljeni prostor penje se na najuzvišeniji dio stambenog prostora i čeka da do njega dodju spasioci.


1.2.6 Evakuacija


Opštinski tim za zaštitu od poplava, u slučaju potrebe, donosi odluku da se evakuacija preporuči ili da se ljudi upozore da se pripreme za evakuaciju ili da se odmah evakuišu. Kada se donese odluka za evakuaciju Služba zaštite i spašavanja preduzima odmah mjere da se evakuacija izvrši pri čemu je neophodno izvršiti evidenciju evakuisanog stanovništva. Evakuisano stanovništvo je potrebno smjestiti u već pripremljena skloništa (mjesta za evakuaciju). U slučaju da je došlo do oštećenja puteva prije nego što je izvršena evakuacija ona se mora izvršiti alternativnim putnim pravcima.


Organizacija evakuacije u slučaju poplava data je u prilogu br. 8.

Nakon pojave poplava Služba zaštite i spašavanja će pružiti podršku izolovanim zajednicama pomaganjem u prevozu osnovnih potrepština alternativnim putevima. Takođe, Služba zaštite i spašavanja će raditi sa humanitarnim agencijama na dostavljanju pomoći zajednicama koje su izolovane.


2. OPERATIVNE JEDINICE (ljudski i materijalni resursi)


Operativne  jedinice koje se angažuju na zaštitu i spašavanje od poplava su:

· Opštinska služba za zaštitu i spašavanje

· Jedinice za zaštitu i spašavanje privrednih društava i drugih pravnih lica

· Dobrovoljne jedinice za zaštitu i spašavanje 


Pregled ljudskih i materijalnih resursa operativnih jedinica koje mogu biti angažovane u slučaju poplava na teritoriji opštine Mojkovac dat je u prilogu br. 2 .
3. ORGANI LOKALNE UPRAVE, PRIVREDNA DRUŠTVA, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNICI (ljudski i materijalni resursi)  


Pod organima lokalne uprave, privrednim društvima, drugim pravnim licima i preduzetnicima u smislu sprovođenja ovog Plana podrazumijevaju se subjekti koji su opremljeni i osposobljeni za zaštitu i spašavanje od poplava to su prije svega: 

· Služba zaštite i spašavanja

· Preduzetne jedinice privrednih društava

· Služba za poljoprivredu, puteve i vode

· JKP „Gradac“
· Dom zdravlja

· Veterinarska stanica


Pregled ljudskih i materijalnih resursa organa lokalne uprave, privrednih društava i drugih pravnih lica dat je u prilogu br. 3.

4. RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJA PRI AKCIJAMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD POPLAVA

Pozivanje i mobilizacija raspoloživih operativnih jedinica na teritoriji opštine vrši se pismenim putem preko odgovarajućih poziva. Pripadnici operativnih jedinica, u slučaju mobilizacije dužni su da se odazovu na poziv upućen preko sredstava javnog informisanja.


Zaštitom i spašavanjem na području opštine rukovodi Opštinski tim za upravljanje u vanrednim situacijama koji se sastoji od predstavnika lokalne uprave, javnih preduzeća i ustanova, kao i od predstavnika privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica koji mogu uzeti učešće u zaštiti i spašavanju od poplava.


U sastav Opštinskog tima je i predstavnik područne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije i civilnu bezbjednost (prilog br. 1).


Kada su u akcijama zaštite i spašavanja na području opštine angažovane operativne jedinice koje obrazuje Ministarstvo ili su operativne jedinice angažovane na zahtjev Ministarstva, koordinaciju i rukovođenje subjekata učesnika zaštite i spašavanja vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost.


Koordinaciju i rukovođenje aktivnostima zaštite i spašavanja u slučaju proglašenja vanrednog stanja jedne ili više opština vrši Koordinacioni tim za upravljanje u vanrednim situacijama.

Izvještaj o aktivnostima koje su sprovedene podnosi se svaka 3 sata Opštinskom timu za upravljanje u vanrednim situacijama.


Organizaciona šema djelovanja koja definiše način koordinacije i rukovođenja materijalnim i ljudskim resursima u Crnoj Gori, kao i organizaciona šema koja definiše način koordinacije i rukovođenja materijalnim i ljudskim resursima na teritoriji opštine Mojkovac, u slučaju nastanka poplava data je u prilogu br. 4.
5. MEĐUOPŠTINSKA I MEĐUNARODNA SARADNJA



Ukoliko raspoložive snage koje je na umanjenju posljedica od poplava angažovala lokalna uprave nijesu dovoljne, na predlog komandira Službe, Ministarstvo može angažovati službe zaštite susjednih i ostalih opština u Crnoj Gori. Odluku o traženju pomoći od drugih država u slučaju nastanka vanrednog stanja donosi Ministarstvo, shodno bilateralnim i drugim sporazumima o međunarodnoj saradnji u slučaju nastanka prirodnih, tehničko-tehnoloških i drugih civilizacijskih katastrofa, kao i ustaljenoj proceduri kada se pomoć traži od organa  pri EU, UN i drugo.

6. INFORMISANJE GRAĐANA I JAVNOSTI


Za informisanje javnosti o nastanku poplava na području opštine, kao i posljedicama  po ljude, materijalna i kulturna dobra i životnu sredinu nadležna je Opština, a podatke prikuplja  od opštinskih službi i organa koji su neposredno angažovani u aktivnostima za zaštitu i spašavanje od poplava.


Službena saopštenja o nastupanju vanrednog stanja, njegovom obimu, aktivnostima i mjerama koje je potrebno preduzeti u akcijama zaštite i spašavanja od poplava daje Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost.


Opštinski tim za zaštitu od poplava će obezbijediti da lokalno stanovništvo bude stalno informisano o situaciji sa poplavom.


Raspoložive metode komunikacije za informisanje i upozoravanje uključuju:

· Hitna obavještenja

· SMS poruke

· Radio i TV Mojkovac

· Mobilnu i fiksnu telefoniju

· Komunikaciju putem radio veze

· Usmeno obavještenje koristeći kurirsku službu unutar mjesne zajednice

· Veb sajt Opštine Mojkovac

· Sastanci u zajednicama

· Štampani mediji

· E-mail

· Predsjednika mjesne zajednice

· Fax

· Pisana obavještenja

· Društvene mreže

7. NAČIN ODRŽAVANJA REDA I BEZBJEDNOSTI PRILIKOM INTERVENCIJA



Mjere održavanja reda i bezbjednosti prilikom sprovođenja aktivnosti u cilju umanjenja posljedica od poplava vrši Uprava policije preko Područne jedinice u Mojkovcu.

8. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE PLANOVA 


Opština u svom budžetu planira finansijska sredstva za zaštitu od poplava na osnovu predviđenih mjera i aktivnosti na uređenju vodotoka, kao i na osnovu vrijednosti nastalih šteta pri poplavama iz prethodnih godina.

G L A V A   III

P R I L O Z I 

PRILOG BROJ 1
TIM  ZA UPRAVLJANJE U VANREDNIM  SITUACIJAMA

 OPŠTINA MOJKOVAC

	R. br.
	IME I PREZIME
	NAZIV SUBJEKTA, FUNKCIJE
	TELEFON

	1. 
	Dejan Medojević
	Predsjednik opštine 
	069/376-092

	2. 
	Dragomir-Mišo Moračanin
	MUP i JU - Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost – samostalni savjetnik II
	067/9112-100

	3. 
	Dragan Marković
	Komandir Službe zaštite i spašavanja
	069/456-936

	4. 
	Miroslav Medojević
	Direktor JKP  
	068/843-888

	5. 
	Vesko Damjanović
	Rukovodilac Ispostave policije 
	067/185-312

	6. 
	Ikonija Minić
	JZU „Boško Dedejić“
	050-472-165

069/376-807

	7. 
	Dragan Mrdak
	Direktor DOO Veterinarska stanica 
	069/057-436

	8. 
	Rodoljub Ćorić
	Direktor JU Radio Mojkovac  
	050/470-444

	9. 
	Jugoslav Rabrenović
	Crveni krst
	067/536-017

	10. 
	Branislav Medojević
	Direktor Elektrodistribucije
	067/660-332


PRILOG BROJ 2
PREGLED LJUDSKIH I MATERIJALNIH RESURSA OPERATIVNIH JEDINICA
	Redni broj


	Naziv jedinice
	Odgovorno lice
	Brojevi telefona
	Broj zaposlenih koji se mogu angažovati (broj pripadnika)
	Smještajni kapacitet
	Dužina mobilnih brana (m)
	Broj

vozila C

Katego

rije
	Broj čamaca


	Broj pumpi za vodu



	1.
	Opštinska Služba za zaštitu i spašavanje


	Dragan Marković
	069-456-936
	8


	30
	80


	6
	1
	2

	2.
	Preduzetna jedinica „Tara“
	Dejan Marković
	069-060-666
	30


	
	
	1
	
	1

	3.
	Preduzetna jedinica DOO „Trudbenik”
	Vuksan Radonjić
	069-056-950


	20


	
	
	4
	
	1

	4.
	JKP „Gradac”
	Miroslav Medojević
	067-225-597


	8
	
	
	2
	
	1


PRILOG BROJ 3 
PREGLED LJUDSKIH I MATERIJALNIH RESURSA ORGANA LOKALNE UPRAVE, PRIVREDNIH DRUŠTAVA, DRUGIH PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA

	Redni

broj
	Naziv jedinice
	Broj vozila D kategorije-autobusi
	Broj vatrogasnih vozila
	Broj vazduhoplovnih sredstava
	Mašine za dobijanje, obradu  i prevoz betona i asfalta
	Kaminoni i ostale mašine za transport
	Rovokopači, bageri, utovarivači i ostale kombinovane mašine


	Dizalice, kranovi i pomoćne mašine (agregati,pumpe)
	Oprema I uređaji
	Kvalifikaciona struktura zaposlenih (tehnička struka)
	Radnici

kvalifikaovani za rad na specijalnim mašinama

	1.


	Opštinska Služba za zaštitu i spašavanje


	
	5
	
	
	1 sanitetsko vozilo
	2
	
	Određeni broj nosila, pumpi, agregata, motornih testera, brusilica, razvalnih alata…


	
	2

	2.
	DOO „Jokić prevoz”
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	3.
	Crveni krst Mojkovca


	
	
	
	
	
	
	
	Šatori za 550 osoba, 200 dušeka, 1000 ćebadi, 500 posteljina, 500 podmetača, 500 kuhinjskih setova, 50 kanistera


	
	

	4.
	DOO „Trudbenik”
	
	
	
	
	4
	2
	1
	
	
	6

	1. 5.5
	DOO “Vuković LN”
	
	
	
	1
	2
	4
	1
	
	
	8

	2. 
	DOO  2Braća Jokić”
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	4

	3. 
	DOO „Elisa”
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	4


PRILOG BROJ 4
ORGANIZACIONA ŠEMA DJELOVANJA
	MINISTARSTVA I DRUGI

DRŽAVNI ORGANI
	UPRAVA POLICIJE
	VOJSKA CRNE GORE
	AVIO-HELIKOPTERSKA
JEDINICA
	 CIVILNA ZAŠTITA I DRUGE

OPERATIVNE JEDINICE


[image: image18.png]



	



	Sekretarijat za stambeno kom. poslove i saobraćaj

	Sekretarijat za finansije

	Sekretarijat za uređenje i planiranje prostora

	Agencija za razvoj

	Služba za poljoprivredu, puteve i vode

	Sekretarijat za društvene djelatnosti

	JKP “Gradac”

	JU Dom kulture “Nenad Rakočević”



	OPŠTINSKI TIM ZA
UPRAVLJANJE VANREDNIM
SITUACIJAMA

	SLUŽBE  ZAŠTITE

SUSJEDNIH I DRUGIH

OPŠTINA


	    HIDROMETEOROLOŠKI

ZAVOD CG




	ORGANI UPRAVE

MOJKOVAC,

POSEBNE I JAVNE SLUŽBE






	 SLUŽBA ZAŠTITE

MOJKOVAC
	HITNA

MEDICINSKA
POMOĆ
	PREDUZETNE
JEDINICE
	SPECIJALISTIČKE

JEDINICE
	DOBROVOLJNE
JEDINICE
	PRIVRED.DRUŠ.

DRUGA PRAVNA

LICA I PREDUZ.
	GRAĐANI





PRILOG BROJ 5

Uputstvo za postupanje građana u slučaju rizika od poplava

Poplave su česte elementarne nepogode koje mogu biti lokalnih razmjera – ukoliko pogađaju naselje ili manje zajednice, ili velikih razmjera – ukoliko pogađaju čitave slivove rijeka i veći broj opština.

Vrijeme razvijanja poplava varira od slučaja do slučaja. Poplave u ravničarskim krajevima se razvijaju polako, po nekoliko dana, za razliku od bujičnih poplava koje se razvijaju brzo, nekad i bez vidljivih znakova. Ovakve poplave formiraju opasan i destruktivan plavni talas, koji sa sobom nosi mulj, kamenje, granje i otpad.
Do plavljenja dolazi i kada nivo vode u rijekama poraste toliko da dolazi do pojave podzemnih voda ili do prelivanja preko nasipa ili kada usljed pritiska vode na nasipe dođe do njihovog probijanja. Do poplave može doći i usljed pucanja i prelivanja brane zbog prevellikog dotoka vode – što prouzrokuje poplavu sličnu bujičnoj poplavi, ali u mnogo širim i katastrofalnijim razmjerama.
Poplave se mogu dogoditi svuda. Čak i vrlo mali potoci, rječice, kanali za odvod ili kišni kanali, koji djeluju bezopasno, mogu izazvati poplave većih razmjera.
Poplave se najčešće ne mogu spriječiti, ali postoje određene aktivnosti koje čovjek može preduzeti, a koje će preduprijediti ili umanjiti posljedice prouzrokovane ovom prirodnom nepogodom.
Aktivnosti za sprečavanje poplava i smanjenje posljedica – preventivne mjere

· Upoznajte se sa istorijom dešavanja poplava u vašem kraju.

· Osmislite svoj plan kako bi zaštitili sebe, svoju porodicu i imovinu u slučaju poplave.

· Tokom perioda kada nema poplava ponašajte se odgovorno, ne bacajte otpad u rijeke, potoke i kanale.

· Ako je otpad već u koritima i kanalima, prijavite nadležnoj komunalnoj službi i učestvujte u akcijama čišćenja vodotokova.

· U gradovima gdje je kod jakih kiša pojačano oticanje voda, ne bacajte otpad i prekrivajte šahtove koji odvode atmosferske vode.

· Ne pregrađujte vodotokove kako bi pravili akumulaciju vode u ljetnjem periodu.

· Pripremite najosnovnije rezerve hrane, vode i ljekova.

· Podignite električne uređaje na mjesto koje je sigurno.

· Po mogućnosti pripremite džakove s pijeskom koje, u slučaju nailaska poplave možete staviti na ulaz i zatvorite sva mjesta na kući kroz koja može da uđe voda.

· Saznajte puteve evakuacije i bezbjedna mjesta za evakuaciju.

· Ako živite nizvodno od brane informišite se koji je signal za opasnost, koliko vam je vremena potrebno da se sklonite i koja je sigurna granica za sklanjanje u slučaju njenog rušenja.

· Planirajte kako da upoznate i ostale stanare u zgradi (susjednim kućama) na opasnost od poplava, preventivne mjere i postipke zaštite i spašavanja.

· Preko sredstava informisanja pratite stanje i upozorenja o mogućoj poplavi.

Kako postupati za vrijeme poplava i evakuacije?

· Pratite informacije preko radija, televizije i putem interneta radi adekvatnog informisanja.

· Ukoliko postoji rizik od bujičnih poplava, odmah pređite na više spratove kuće. Ne čekajte instrukcije da biste to uradili.

· Budite kooperativni i sarađujte sa spasilačkim ekipama.

· Nosite odjeću i obuću koji štite od vode.

· Pooštrite mjere lične higijene radi očuvanja vašeg zdravlja i sprečavanja epidemija.

· Ne pijte vodu sa slavine dok se ne uvjerite da je sigurna za upotrebu, jer voda za piće može biti zagađena u poplavljenim područjima. Do tada treba piti flaširanu, prokuvanu i dezinfikovanu vodu.

· Nemojte dodirivati električnu opremu ukoliko ste mokri ili stojite u vodi.

· Nemojte koristiti telefon, osim ako stvarno nije neophodan, jer time doprinosite rasterećenju telefonske mreže i linija potrebnih za organizaciju spašavanja i evakuacije.

· Ukoliko ste u nemogućnosti da napustite svoj dom idite do najvišeg sprata kuće i čekajte da dođu spasilački timovi.

Ako morate da se evakuišete – napustite dom:

· Isključite sve električne uređaje, isključite plin i iskopčajte struju na glavnom prekidaču čak i ako nema struje u vašem domu.

· Zaključajte objekat/stan  koji napuštate.

· Ponesite najdražu igračku/slikovnicu svog djeteta.

· Evakuišite domaće životinje, a ako to nije moguće oslobodite ih iz objekata u kojima su smještene.

· Uzmite pripremljene nužne stvari. Ne zaboravite da ponesete lična dokumenta i nephodne ljekove, jer je moguće da ćete biti odsutni duži period iz svog doma.

· Ponesite  flaširanu vodu za piće.

· Obavijestite nadležne za evakuaciju ako želite da se evakuišete sopstvenim vozilom.

· Obavijestite nadležne za evakuaciju ako imate bolesnog člana porodice koji zahtijeva posebne postupke i zdravstvenu zaštitu.

· Nemojte iz bilo kog razloga prelaziti most ili ići pored rijeka, bujica, kosina i sl. Ne prelazite brzake i potoke. Poplavni talas vas može povući sa sobom.

· Pažljivo pratite putokaze i sve druge informacije objavljene od strane nadležnih institucija. Na ovaj način ćete izbjeći odlazak do opasnih područja.

· Ne hodajte kroz vodu koja se kreće, jer voda dubine 15cm može izazvati pad. Ukoliko morate da prođete kroz vodu – hodajte tamo gdje se voda ne pomjera. Koristite štap da provjerite dubinu vode i čvrstinu tla.

· Ako vozite ne blokirajte ulice i puteve, kako bi spasilački timovi nesmetano funkcionisali.

· Ne idite poplavljenim ulicama, podvožnjacima ili podzemnim prolazima. Voda može biti dublja i brža nego što izgleda, a nivo vode bi mogao uništiti i vaš automobil.

· U slučaju da vas poplavna voda opkoli, napustite vozilo i ukoliko je moguće pređite na više tlo.

· Izbjegavajte oblasti koje su poznate po klizištima i odronima.

· Obratite pažnju na uputstva koja su donijele nadležne institucije. One upravljaju i rukovode u vanrednim situacijama i koordiniraju radom spasilačkih timova.

Kako postupati poslije poplava?

· Slušajte izvještaje na vijestima o vodosnabdijevanju, kao i da li je bezbjedno piti vodu.

· Izbjegavajte plavnu vodu – ona može biti zagađena muljem, uljem, benzinom ili fekalnom kanalizacijom. Voda može, takođe, biti pod strujnim naponom od podzemnih kablova.

· Izbjegavajte vodu koja je u pokretu.

· Budite pažljivi u oblastima sa kojih se plavna voda povukla, putevi su možda oštećeni i opasni.

· Vratite se u svoje domove samo pošto nadležne službe proglase da je to bezbjedno.

· Nemojte koristiti električne aparate prije provjere.

· Očistite i dezinfikujte sve površine.

· Držite se dalje od zgrada koje su okružene plavnim vodama.

· Budite pažljivi pri ulaženju u zgrade zbog skrivenih oštećenja koja su mogla da nastanu.

· Osposobite oštećene septičke jame i druge kanalizacione sisteme što je ranije moguće – ukoliko su oštećeni mogu da postanu veliki zdravstveni rizik.

· Očistite i dezinfikujte sve što je pokvašeno. Mulj koji ostaje posle plavne vode, može da sadrži kanalizacione otpatke i hemikalije.

· Ukoliko primijetite uginule životinje obavijestite nadležnu službu na telefonske brojeve 112 ili 123.

UPAMTITE: Čak i kada se plavna voda povuče, opasnost postoji.

PRILOG BROJ 6

PREGLED UGROŽENOG STANOVNIŠTVA I OBJEKATA PO PODRUČJIMA

PREGLED 
                                                                   

UGROŽENOG STANOVNIŠTVA I OBJEKATA
Opština  Mojkovac        Vodotok – rijeka Tara
	Redni broj
	NASELJE


	DOMAĆINSTVO
	PRIVREDNI I VANPRIVREDNI OBJEKTI
	

	
	
	Lica
	Objekti
	Privredni
	Zdravstveni
	Turistički
	Obrazovni
	Kulturni
	Sportski
	Saobraćajna infrastruktura
	NAPOMENA

	
	
	Ime i prezime vlasnika
	Ukupan broj članova
	Djeca
	Odrasli
	Stari i lica sa posebnim potrebama


	Stambeni

(spratnost-P,P+1,P+2...*) 


	Pomoćni
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Štala- farma
	Garaža
	Ostava
	Ostalo
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1. 
	Podbišće
	Tutorić Mladen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Restoran „Obala“
	
	
	
	
	
	Magistralni put
	

	2. 
	,,
	Rutović Dragica
	3
	/
	3
	/
	P
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	,,
	Baltić Mira
	5
	4
	1
	/
	P+1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	Radojević Vlajko
	4
	/
	4
	/
	P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	Rutović Marija
	4
	2
	2
	1
	P+1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	Golubović Daliborko
	6
	4
	2
	/
	P
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	Vilotić Rade
	8
	2
	6
	/
	P
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Željeznička pruga
	

	8. 
	
	Minić Ranko
	4
	/
	4
	/
	P
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Polja
	Zindović Veselinka
	3
	1
	2
	/
	P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Gojakovići
	Jokić Milonja
	2
	/
	1
	1
	P
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	Jokić Milutin
	5
	3
	2
	/
	P+1
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PREGLED 
UGROŽENOG STANOVNIŠTVA I OBJEKATA
Opština  Mojkovac    Vodotok – rijeka Tara
	Redni broj
	NASELJE


	DOMAĆINSTVO


	PRIVREDNI I VANPRIVREDNI OBJEKTI
	

	
	
	Lica
	Objekti
	Privredni
	Zdravstveni
	Turistički
	Obrazovni
	Kulturni
	Sportski
	Saobraćajna infrastruktura
	NAPOMENA

	
	
	Ime i prezime vlasnika
	Ukupan broj članova
	Djeca
	Odrasli
	Stari i lica sa posebnim potrebama


	Stambeni

(sprsatnost-P,P+1,P+2...*) 


	Pomoćni
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Štala- farma
	Garaža
	Ostava
	Ostalo
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1. 
	Ambarine 1
	Uglješa Filipović
	3
	1
	2
	/
	P+2
	
	
	
	
	Klanica
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	,,
	Marinko Medojević
	1
	/
	1
	/
	P+1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	,,
	Dušan Kruščić
	13
	2
	11
	/
	P+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	Kruščić Milija
	3
	1
	2
	/
	P+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	Adžić Danko
	6
	3
	3
	/
	P+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	Vasiljka Vlaović
	2
	/
	2
	/
	P+1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	Žarko Raičević
	6
	/
	6
	/
	P+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	Rajko Adžić
	5
	2
	3
	/
	P+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	Željko Jokić
	5
	2
	3
	/
	P+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	Radović Radoje
	5
	2
	3
	/
	P+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	Pero Žurić
	5
	3
	2
	/
	P+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	Marko Babić
	5
	3
	2
	/
	P+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	Sreten Adžić
	7
	1
	6
	/
	P+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	Mrdović Boica
	3
	1
	2
	/
	P+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	
	Orović Momo
	5
	/
	5
	/
	P+1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	
	Milačić Dragomir
	2
	/
	2
	/
	P+1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	
	Milačić Draško
	5
	2
	3
	/
	P+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	
	Jokić Nikola
	5
	2
	3
	/
	P+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	
	Janković Aleksa
	2
	/
	2
	/
	P+1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	
	Bošković Veselin
	3
	/
	3
	/
	P+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	
	Bošković Dragomir
	2
	/
	2
	/
	P+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	
	Bošković Đurđa
	1
	/
	1
	/
	P+1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	
	Žurić Zoran
	5
	/
	5
	/
	P+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	
	Krgović Anka
	1
	/
	1
	/
	P+1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	
	Žurić Dragan
	2
	/
	2
	/
	P+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	
	Medojević Božidar
	9
	2
	7
	/
	P+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· P-prizemna kuća; P+1-prizemlje i sprat; P+2- prizemlje i 2 sprata...
PREGLED UGROŽENOG STANOVNIŠTVA I OBJEKATA
Opština  Mojkovac   Vodotok – rijeka Tara
	Redni broj
	NASELJE


	DOMAĆINSTVO


	PRIVREDNI I VANPRIVREDNI OBJEKTI
	

	
	
	Lica
	Objekti
	Privredni
	Zdravstveni
	Turistički
	Obrazovni
	Kulturni
	Sportski
	Saobraćajna infrastruktura
	NAPOMENA

	
	
	Ime i prezime vlasnika
	Ukupan broj članova
	Djeca
	Odrasli
	Stari i lica sa posebnim potrebama


	Stambeni

(spratnost-P,P+1,P+2...*) 


	Pomoćni
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Štala- farma
	Garaža
	Ostava
	Ostalo
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	15. 
	Uroševina
	Rovčanin  Borislav
	
	
	
	
	P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	lokalni put
	

	16. 
	,,
	Rovčanin Vesko
	
	
	
	
	P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	,,
	Mrdović Radisav
	
	
	
	
	P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	
	Moračanin Nebojša
	5
	3
	2
	/
	P
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	
	Rakočević Slavenko
	10
	5
	5
	/
	P+1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	
	Kapetanović Dragomir
	5
	/
	5
	/
	P+1
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	
	Rakočević Mašan
	4
	/
	
	/
	P+1
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	
	Rakočević Dragan
	
	
	
	
	P
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	
	Fuštić Darko
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Stevanovac
	Smolović Dragan
	
	
	
	
	P+1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Slatina
	Knežević Vesko
	1
	/
	/
	1
	P
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	
	Stanić Dragan
	3
	/
	2
	1
	P
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	
	Smolović Ratko
	2
	/
	2
	/
	P+1
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	
	Smolović Radivoje
	2
	/
	2
	/
	P+1
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PREGLED

UGROŽENOG STANOVNIŠTVA I OBJEKATA

Opština  Mojkovac   Vodotok – Štitarička rijeka
	Redni broj
	NASELJE


	DOMAĆINSTVO


	PRIVREDNI I VANPRIVREDNI OBJEKTI
	

	
	
	Lica
	Objekti
	Privredni
	Zdravstveni
	Turistički
	Obrazovni
	Kulturni
	Sportski
	Saobraćajna infrastruktura
	NAPOMENA

	
	
	Ime i prezime vlasnika
	Ukupan broj članova
	Djeca
	Odrasli
	Stari i lica sa posebnim potrebama


	Stambeni

(spratnost-P,P+1,P+2...*) 


	Pomoćni
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Štala- farma
	Garaža
	Ostava
	Ostalo
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1. 
	Štitarica
	Čobeljić Bogdan
	3
	2
	1
	/
	P
	1
	
	
	
	Vuković Radenko

ribnjak
	
	
	
	
	
	Magistralni put
	

	2. 
	,,
	Baković Drago
	5
	1
	4
	2
	P+1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	,,
	Rakočević Tihomir
	2
	/
	2
	2
	P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	Baltić Borka
	9
	2
	7
	1
	P+1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	Baltić Miluša
	3
	/
	3
	1
	P+1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	Vuković Radun
	2
	/
	2
	2
	P+1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	Vuković  Miodrag
	5
	3
	2
	/
	P+1
	
	
	
	
	Asfaltna baza


	
	
	
	
	
	Lokalni put
	

	8. 
	
	Vuković Branislav
	5
	3
	2
	/
	P+2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	Vuković Predrag
	5
	3
	2
	/
	P+1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	Kovijanić Dušan
	2
	/
	2
	/
	P
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	Kovijanić Vera
	1
	/
	/
	1
	P
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· P-prizemna kuća; P+1-prizemlje i sprat; P+2- prizemlje i 2 sprata...                                                 
                                                                         PREGLED UGROŽENOG STANOVNIŠTVA I OBJEKATA

Opština  Mojkovac   Vodotok – bujični potok u Ambarinama
	Redni broj
	NASELJE


	DOMAĆINSTVO


	PRIVREDNI I VANPRIVREDNI OBJEKTI
	

	
	
	Lica
	Objekti
	Privredni
	Zdravstveni
	Turistički
	Obrazovni
	Kulturni
	Sportski
	Saobraćajna infrastruktura
	NAPOMENA

	
	
	Ime i prezime vlasnika
	Ukupan broj članova
	Djeca
	Odrasli
	Stari i lica sa posebnim potrebama


	Stambeni

(spratnost-P,P+1,P+2...*) 


	Pomoćni
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Štala- farma
	Garaža
	Ostava
	Ostalo
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1. 
	Ambarine
	Pantović Darko
	4
	2
	2
	/
	P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	,,
	Dimitrijević
	4
	2
	2
	/
	P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	,,
	Smolović Dragan
	3
	/
	3
	/
	P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	Braunović Mileva
	1
	/
	/
	1
	P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	Ćetković Zoran
	4
	1
	3
	/
	P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	Đorđević
	
	
	
	
	P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	Ašanin Milica
	
	
	
	
	P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	Jovanović Marija
	6
	3
	3
	/
	P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	Žurić Milisav
	7
	5
	2
	/
	P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	Kljajević Desimir
	1
	/
	1
	/
	P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	Jovanović Vladimirka
	2
	/
	2
	/
	P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	Konatar Mladoje
	3
	1
	2
	/
	p
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	Sošić Dejan
	3
	1
	2
	/
	P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	Savić Mićo
	1
	/
	1
	/
	P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	
	Rosić Milica 
	5
	2
	2
	1
	P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PREGLED UGROŽENOG STANOVNIŠTVA I OBJEKATA

Opština  Mojkovac   Vodotok – Borovnjački potok
	Redni broj
	NASELJE


	DOMAĆINSTVO


	PRIVREDNI I VANPRIVREDNI OBJEKTI
	

	
	
	Lica
	Objekti
	Privredni
	Zdravstveni
	Turistički
	Obrazovni
	Kulturni
	Sportski
	Saobraćajna infrastruktura
	NAPOMENA

	
	
	Ime i prezime vlasnika
	Ukupan broj članova
	Djeca
	Odrasli
	Stari i lica sa posebnim potrebama


	Stambeni

(spratnost-P,P+1,P+2...*) 


	Pomoćni
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Štala- farma
	Garaža
	Ostava
	Ostalo
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1. 
	Podbišće 1
	Bošković Branko
	2
	/
	1
	1
	P
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Magistralni put

Lokalni put
	

	2. 
	,,
	Veljović Milinko
	3
	/
	3
	/
	P+1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	,,
	Jevrić Đuro
	4
	1
	3
	/
	P+1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	Fuštić Milun
	4
	/
	3
	1
	P+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	Jokić Milinko
	7
	3
	3
	1
	P
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	Mrvić Radosav
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Željeznička pruga
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· P-prizemna kuća; P+1-prizemlje i sprat; P+2- prizemlje i 2 sprata...                

PREGLED 
UGROŽENOG STANOVNIŠTVA I OBJEKATA
Opština Mojkovac    Vodotok – rijeka Lepešnica
	Redni broj
	NASELJE


	DOMAĆINSTVO


	PRIVREDNI I VANPRIVREDNI OBJEKTI
	

	
	
	Lica
	Objekti
	Privredni
	Zdravstveni
	Turistički
	Obrazovni
	Kulturni
	Sportski
	Saobraćajna infrastruktura
	NAPOMENA

	
	
	Ime i prezime vlasnika
	Ukupan broj članova
	Djeca
	Odrasli
	Stari i lica sa posebnim potrebama


	Stambeni

(spratnost-P,P+1,P+2...*) 


	Pomoćni
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Štala- farma
	Garaža
	Ostava
	Ostalo
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1. 
	Lepenac
	Pandurica Rajo
	3
	/
	3
	/
	P+1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Magistralni put
	

	2. 
	
	Pandurica Olga
	1
	/
	/
	1
	P+1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	Pandurica Nikola
	1
	/
	1
	/
	P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· P-prizemna kuća; P+1-prizemlje i sprat; P+2- prizemlje i 2 sprata...
PRILOG BROJ 7

KARTE



[image: image17.png]


 
PRILOG BROJ 8
UPUTSTVO O EVAKUACIJI

Evakuacija ugroženog stanovništva vrši se kroz pet faza.


Faza 1 – Odluka o evakuaciji


Opštinski tim ili ovlašćeno lice može da donese odluku o evakuaciji ugrožene zajednice u sljedećim okolnostima:

· Imovina će vjerovatno biti odsječena, a ljudi koji u njoj žive ne mogu izdržati uslove odsječenosti;

· Imovina će vjerovatno biti poplavljena;

· Kao posljedica poplave ugroženo je javno zdravlje i evakuacija se smatra najdjelotvornijom opcijom za upravljanje rizikom;

· Ključna infrastruktura je pretrpjela štetu, te se evakuacija smatra najdjelotvornijom opcijom za upravljanje rizikom.

Prilikom planiranja evakuacije u obzir treba uzeti sljedeće:

· Predviđene posljedice od poplava, vrijeme njihovog nastanka i pouzdanost predviđanja;

· Veličinu i lokaciju zajednice koju treba evakuisati;
· Vjerovatno trajanje evakuacije;

· Vremensku prognozu;

· Model poplave;

· Vrijeme potrebno za obavljanje evakuacije;

· Raspoloživo vrijeme za obavljanje evakuacije;

· Prioritete evakuacije i organizaciju planiranja evakuacije;

· Pristupne i izlazne puteve koji su na raspolaganju za obavljanje evakuacije i mogućnost njihovog plavljenja;

· Trenutni i vjerovatni budući status ključne infrastrukture;

· Resurse potrebne za obavljanje evakuacije;

· Raspoložive resurse za obavljanje evakuacije;

· Skloništa;

· Osjetljijve grupe ljudi;

· Prevoz;

· Evidenciju;

· Različite faze procesa evakuacije

Faza 2 – Upozorenje


Kada se donese odluka za izvršenje evakuacije ugrožena zajednica se upozorava da treba da se evakuiše ili da treba hitno da se evakuiše. 


Faza 3 – Povlačenje


Povlačenje će kontrolisati policija. MUP-Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost će dati preporuke u pogledu najprihvatnijih ruta za evakuaciju i lokacija na koje treba evakuisati građane iz ugroženih zajednica. 


MUP-Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, Služba za zaštitu i spašavanje, hitna medicinska služba i lokalna uprava će obezbijediti resurse, ako su dostupni, i pružiti podršku policiji u kontroli ruta, a mogu i da pomognu policiji u organizovanju prevoza tokom evakuacije.


Policija će kontrolisati bezbjednost evakuisanih područja.


Od lica koja se evakuišu će se tražiti da koriste sopstvena sredstva prevoza, gdje je to moguće. Za one bez vozila ili drugih sredstava, prevoz će biti organizovan.


Faza 4 – Skloništa


Centri za humanitarnu pomoć  i prostorije za smještaj ugroženog stanovništva se formiraju kako bi se zadovoljile  osnovne potrebe ljudi pogođenih poplavama.


Policija, kroz konsultacije sa MUP-Sektorom za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, će se povezati za lokalnom upravom preko relevantnog kontrolnog centra radi planiranja, otvaranja i funkcionisanja centara za pomoć. To se najbolje može postići preko tima za upravljanje vanrednim situacijama.


Zone za slijetanje helikoptera su:

· Gradski stadion

· Marića luka

· Štitarica kod škole

· Slatina 


Sklonište za životinje


Za domaće životinje i životinje koje su u pratnji evakulisanih lica biće uspostavljene lokacije sa skloništima za životinje.


Faza 5 – Povratak


Povratak će se obaviti u skladu sa Strateškim planom povratka u zajednicu.


Opštinski tim, kroz konsultacije sa policijom utvrdiće kada je za evakuisana lica bezbjedno da se vrate svojim domovima i organizovaće obavještavanje zajednice o tome.


Policija će upravljati povratkom evakuisanih lica uz pomoć drugih službi i agencija, po potrebi.


Za odluku o povratku potrebno je razmotriti sljedeće:

· Trenutnu situaciju sa poplavom;

· Status sa sistemima za ublažavanje posljedica od poplava;

· Veličinu i lokaciju zajednice;

· Pristupne i izlazne rute koje su na raspolaganju i njihov status;

· Resurse potrebne za koordinaciju povratka;

· Grupe sa posebnim potrebama;

· Vremenska prognoza;

· Prevoz ugroženog stanovništva.                    

PRILOG BROJ 9

PREGLED TIMOVA I GRUPA 

KOJE SE U SLUČAJU POTREBE MOGU ANGAŽOVATI ZA

 SPROVOĐENJE ODREĐENIH MJERA I AKTIVNOSTI 

	                       N a z i v 
	Broj zaposlenih

	Služba zaštite i spašavanja 
	8

	Komunalna policija
	6

	Služba za poljoprivredu, puteve i vode
	6

	Preduzetnqa jedinica JKP „Gradac”
	12

	Preduzetna jedinica „Tara”
	30

	Preduzetna jedinica „Vuković LN”
	8

	Preduzetna jedinica „Trudbenik”
	6


PRILOG BROJ 10

RADNA GRUPA ZA IZRADU PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD POPLAVA
· Dragan Marković, komandir Službe zaštite i spašavanja Mojkovac
· Methija Kuburović, samostalni savjetnik, MUP-Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, PJ Bijelo Polje
KOORDINACIONI TIM ZA UPRAVLJANJE U


VANREDNIM SITUACIJAMA








MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA I


JAVNE UPRAVE


SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE I CIVILNU


BEZBIJEDNOST


OPERATIVNO KOMUNIKACIONI CENTAR 112


 





ELEKTROPRIVREDNA


     SAOBRAĆAJNA





     GRAĐEVINSKA


DRVOPRERAĐIVAČKA








66

